PHỤ LỤC I

DANH MỤC HÀNG HÓA NGUY HIỂM PHẢI ĐÓNG GÓI TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN
(Kèm theo Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

| STT | Tên hàng | Số UN | Loại, nhóm hàng | Số hiệu nguy hiểm | Mức đóng gói (PG) | Ngưỡng khối lượng cần xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp | Bồn bể chuyên dụng | Loại đóng gói |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | AXETYLEN, DẠNG PHÂN RÃ | 1001 | 2 | 239 |  |  | FL | P200 |
| 2. | KHÔNG KHÍ DẠNG NÉN | 1002 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 3. | KHÔNG KHÍ, DẠNG LỎNG LÀM LẠNH | 1003 | 2 | 225 |  | 3000 | AT | P203 |
| 4. | AMONIAC, KHAN | 1005 | 2 | 268 |  | 3000 | AT | P200 |
| 5. | ARGON, DẠNG NÉN | 1006 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 6. | BO TRIFLORUA | 1008 | 2 | 268 |  | 50 | AT | P200 |
| 7. | BOTRIFLOMET AN (MÔI CHẤT LẠNH R13B1) | 1009 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 8. | BUTADIEN, ĐƯỢC ỔN ĐỊNH hoặc HỖN HỢP BUTADIEN và HYDROCACBON, ĐƯỢC ỔN ĐỊNH, có áp suất hơi ở 70 °C không lớn hơn 1,1 Mpa (11 bar) và mật độ khối lượng ở 50 °C không thấp hơn 0,525 kg/l | 1010 | 2 | 239 |  | 3000 | FL | P200 |
| 9. | BUTAN | 1011 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 10. | HỖN HỢP CÁC BUTYLEN hoặc 1-BUTYLEN hoặc cis-2- BUTYLEN hoặc trans-2- BUTYLEN | 1012 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 11. | CACBON DIOXIT | 1013 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 12. | CACBON MONOXIT, DẠNG NÉN | 1016 | 2 | 263 |  | 500 | FL | P200 |
| 13. | CLO | 1017 | 2 | 265 |  | 500 | AT | P200 |
| 14. | CLODIFLOMETAN (MÔI CHẤT LẠNH R 22) | 1018 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 15. | CLOPENTANFLOETAN (MÔI CHẤT LẠNH R 115) | 1020 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 16. | 1-CLO-1,2,2,2- TETRAFLOETAN (MÔI CHẤT LẠNH R 124) | 1021 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 17. | CLOTRIFLOMETAN (MÔI CHẤT LẠNH R13) | 1022 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 18. | KHÍ THAN, DẠNG NÉN | 1023 | 2 | 263 |  | 500 | FL | P200 |
| 19. | XYANOGEN | 1026 | 2 | 263 |  | 25 | FL | P200 |
| 20. | CYCLOPROPAN | 1027 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 21. | DICLODIFLOMETAN (MÔI CHẤT LẠNH R12) | 1028 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 22. | DICLOFLOMETAN (MÔI CHẤT LẠNH R21) | 1029 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 23. | 1,1-DIFLOETAN (MÔI CHẤT LẠNH R152A) | 1030 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 24. | DIMETYLAMIN, KHAN | 1032 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 25. | DIMETYL ETE | 1033 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 26. | ETAN | 1035 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 27. | ETYLAMIN | 1036 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 28. | ETYLCLORUA | 1037 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 29. | ETYLEN, CHẤT LỎNG LÀM LẠNH | 1038 | 2 | 223 |  | 3000 | FL | P203 |
| 30. | ETYL METYL ETE | 1039 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 31. | OXIT ETYLEN | 1040 | 2 | 263 |  | 500 | FL | P200 |
| 32. | OXIT ETYLEN VỚI NITƠ đạt áp suất toàn phần 1MPa (10 bar) ở 50 °C | 1040 | 2 | 263 |  | 500 | FL | P200 |
| 33. | HỖN HỢP OXIT ETYLEN VÀ CACBON DIOXIT chứa hơn 9% nhưng nhỏ hơn 87% oxit etylen | 1041 | 2 | 239 |  | 3000 | FL | P200 |
| 34. | BÌNH CHỮA CHÁY chứa khí nén hoặc hóa lỏng | 1044 | 2 |  |  |  |  | P003 |
| 35. | FLO, DẠNG NÉN | 1045 | 2 |  |  | 25 |  | P200 |
| 36. | HELI, DẠNG NÉN | 1046 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 37. | HYDRO BROMUA, KHAN | 1048 | 2 | 268 |  | 500 | AT | P200 |
| 38. | HYDRO, NÉN | 1049 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 39. | HYDRO CLORUA, KHAN | 1050 | 2 | 268 |  | 500 | AT | P200 |
| 40. | HYDRO XYANUA, Được ỔN ĐỊNH chứa dưới 3% nước | 1051 | 6.1 |  | I | 1000 |  | P200 |
| 41. | HYDRO SUNFUA | 1053 | 2 | 263 |  | 500 | FL | P200 |
| 42. | ISOBUTYLEN | 1055 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 43. | KRYPTON, DẠNG NÉN | 1056 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 44. | BẬT LỬA hoặc NHIÊN LIỆU NẠP BẬT LỬA chứa khí dễ cháy | 1057 | 2 |  |  |  |  | P002 |
| 45. | KHÍ HÓA LỎNG, không cháy, bơm nạp nitơ, cacbon dioxit hoặc không khí | 1058 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 46. | HỖN HỢP METYLAXETYLEN VÀ PROPADIEN, ỔN ĐỊNH, ví dụ hỗn hợp P1 hoặc hỗn hợp P2 | 1060 | 2 | 239 |  | 3000 | FL | P200 |
| 47. | METYLAMIN, KHAN | 1061 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 48. | METYL BROMUA chứa dưới 2% clopicrin | 1062 | 2 | 26 |  | 50 | AT | P200 |
| 49. | METYLCLORUA (MÔI CHẤT LẠNH R40) | 1063 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 50. | METYL MERCAPTAN | 1064 | 2 | 263 |  | 500 | FL | P200 |
| 51. | NEON, NÉN | 1065 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 52. | NITƠ, NÉN | 1066 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 53. | DINIƠ TETROXIT (NITƠ DIOXIT) | 1067 | 2 | 265 |  | 25 | AT | P200 |
| 54. | NITROSYL CLORUA | 1069 | 2 |  |  | 25 |  | P200 |
| 55. | DINITƠ MONOXIT | 1070 | 2 | 25 |  | 3000 | AT | P200 |
| 56. | KHÍ DÂU MỎ, DẠNG NÉN | 1071 | 2 | 263 |  | 25 | FL | P200 |
| 57. | OXY, DẠNG NÉN | 1072 | 2 | 25 |  | 3000 | AT | P200 |
| 58. | OXY, CHẤT LỎNG LÀM LẠNH | 1073 | 2 | 225 |  | 3000 | AT | P203 |
| 59. | KHÍ DẦU MỎ, HÓA LỎNG | 1075 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 60. | PHOTGEN | 1076 | 2 | 268 |  | 25 | AT | P200 |
| 61. | PROPYLEN | 1077 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 62. | MÔI CHẤT LẠNH, N.O.S., ví dụ hỗn hợp F1, hỗn hợp F2 hoặc hỗn hợp F3 | 1078 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 63. | LƯU HUỲNH DIOXIT | 1079 | 2 | 268 |  | 500 | AT | P200 |
| 64. | LƯU HUỲNH HEXAFLORUA | 1080 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 65. | TETRAFLOETYLEN, ỔN ĐỊNH | 1081 | 2 | 239 |  | 3000 | FL | P200 |
| 66. | TRIFLOCLOETYLEN, ỔN ĐỊNH (MÔI CHẤT LẠNH R1113) | 1082 | 2 | 263 |  | 500 | FL | P200 |
| 67. | TRIMETYLAMIN, KHAN | 1083 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 68. | VINYL BROMUA, ỔN ĐỊNH | 1085 | 2 | 239 |  | 3000 | FL | P200 |
| 69. | VINYL CLORUA, ỔN ĐỊNH | 1086 | 2 | 239 |  | 3000 | FL | P200 |
| 70. | VINYL METYL ETE, ỔN ĐỊNH | 1087 | 2 | 239 |  | 3000 | FL | P200 |
| 71. | AXETAL | 1088 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 72. | AXETALDEHIT | 1089 | 3 | 33 | I | 3000 | FL | P001 |
| 73. | AXETON | 1090 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 74. | DẦU AXETON | 1091 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 75. | ACROLEIN, ỔN ĐỊNH | 1092 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P601 |
| 76. | ACRYLONITRIL, ỔN ĐỊNH | 1093 | 3 | 336 | I | 1000 | FL | P001 |
| 77. | CỒN ALLYL | 1098 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 78. | ALLYL BROMUA | 1099 | 3 | 336 | I | 1000 | FL | P001 |
| 79. | ALLYL CLORUA | 1100 | 3 | 336 | I | 1000 | FL | P001 |
| 80. | AMYL AXETAT | 1104 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 81. | PENTANOL | 1105 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 82. | PENTANOL | 1105 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 83. | AMYLAMIN | 1106 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 84. | AMYLAMIN | 1106 | 3 | 38 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 85. | AMYL CLORUA | 1107 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 86. | 1-PENTEN (n-AMYLEN) | 1108 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 87. | AMYL FORMAT | 1109 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 88. | n-AMYL METYL KETON | 1110 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 89. | AMYL MERCAPTAN | 1111 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 90. | AMYL NITRAT | 1112 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 91. | AMYL NITRIT | 1113 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 92. | BENZEN | 1114 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 93. | BUTANOL | 1120 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 94. | BUTANOL | 1120 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 95. | BUTYL AXETAT | 1123 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 96. | BUTYL AXETAT | 1123 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 97. | n-BUTYLAMIN | 1125 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 98. | 1-BROMBUTAN | 1126 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 99. | CLOBUTAN | 1127 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 100. | n-BUTYL FORMAT | 1128 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 101. | BUTYRALDEHIT | 1129 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 102. | DẦU LONG NÃO | 1130 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 103. | CACBON DISUNFUA | 1131 | 3 | 336 | I | 1000 | FL | P001 |
| 104. | CÁC CHẤT DÍNH chứa dung môi dễ cháy | 1133 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 105. | CÁC CHẤT DÍNH chứa dung môi dễ cháy (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1133 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 106. | CÁC CHẤT DÍNH chứa dung môi dễ cháy (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1133 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 107. | CÁC CHẤT DÍNH chứa dung môi dễ cháy | 1133 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 108. | CÁC CHẤT DÍNH chứa dung môi dễ cháy (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1133 | 3 |  | III |  |  | P001 R001 |
| 109. | CÁC CHẤT DÍNH chứa dung môi dễ cháy (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1133 | 3 |  | III |  |  | P001 IBC02 R001 |
| 110. | CLOBENZEN | 1134 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 111. | ETYLEN CLOHYDRIN | 1135 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 112. | NHỰA ĐƯỜNG ĐEN ĐÃ CHƯNG CẤT, DỄ CHÁY | 1136 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 113. | NHỰA ĐƯỜNG ĐEN ĐÃ CHƯNG CẤT, DỄ CHÁY | 1136 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 114. | DUNG DỊCH PHỦ (gồm dung dịch phủ hoặc xử lý bề mặt sử dụng trong công nghiệp hoặc mục đích khác như lớp sơn phủ xe, lớp phủ thùng) | 1139 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 115. | DUNG DỊCH PHỦ (gồm dung dịch phủ hoặc xử lý bề mặt sử dụng trong công nghiệp hoặc mục đích khác như lớp sơn phủ xe, lớp phủ thùng) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1139 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 116. | DUNG DỊCH PHỦ (gồm dung dịch phủ hoặc xử lý bề mặt sử dụng trong công nghiệp hoặc mục đích khác như lớp sơn phủ xe, lớp phủ thùng) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1139 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 117. | DUNG DỊCH PHỦ (gồm dung dịch phủ hoặc xử lý bề mặt sử dụng trong công nghiệp hoặc mục đích khác như lớp sơn phủ xe, lớp phủ thùng) | 1139 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 118. | DUNG DỊCH PHỦ (gồm dung dịch phủ hoặc xử lý bề mặt sử dụng trong công nghiệp hoặc mục đích khác như lớp sơn phủ xe, lớp phủ thùng) (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1139 | 3 |  | III |  |  | P001 R001 |
| 119. | DUNG DỊCH PHỦ (gồm dung dịch phủ hoặc xử lý bề mặt sử dụng trong công nghiệp hoặc mục đích khác như lớp sơn phủ xe, lớp phủ thùng) (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1139 | 3 |  | III |  |  | P001 IBC02 R001 |
| 120. | CROTONALDEHIT hoặc CROTONALDEHIT, ỔN ĐỊNH | 1143 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 121. | CROTONYLEN | 1144 | 3 | 339 | I |  | FL | P001 |
| 122. | CYCLOHEXAN | 1145 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 123. | CYCLOPENTAN | 1146 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 124. | DECAHYDRO- NAPHTHALEN | 1147 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 125. | RƯỢU CỒN DIAXETON | 1148 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 126. | RƯỢU CỒN DIAXETON | 1148 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 127. | DIBUTYL ETE | 1149 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 128. | 1,2-DICLOETYLEN | 1150 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 129. | DICLOPENTAN | 1152 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 130. | ETYLEN GLYCOL DIETYL ETE | 1153 | 3 | 33 | 11 |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 131. | ETYLEN GLYCOL DIETYL ETE | 1153 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 132. | DIETYLAMIN | 1154 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 133. | DIETYL ETE (ETYL ETE) | 1155 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 134. | DIETYL KETON | 1156 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 135. | DIISOBUTYL KETON | 1157 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 136. | DIISOPROPYLAMIN | 1158 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 137. | DIISOPROPYL ETE | 1159 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 138. | DUNG DỊCH NƯỚC DIMETYLAMIN | 1160 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 139. | DIMETYLCACBONAT | 1161 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 140. | DIMETYLDICLO-SILAN | 1162 | 3 | X338 | II | 1000 | FL | P010 |
| 141. | DIMETYLHYDRAZIN, KHÔNG ĐỐI XỨNG | 1163 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 142. | DIMETYL SUNFUA | 1164 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 143. | DIOXAN | 1165 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 144. | DIOXOLAN | 1166 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 145. | DIVINYL ETE, ỔN ĐỊNH | 1167 | 3 | 339 | I |  | FL | P001 |
| 146. | CÁC CHIẾT XUẤT, HỢP CHẤT THƠM, DẠNG LỎNG (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1169 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 147. | CÁC CHIẾT XUẤT, HỢP CHẤT THƠM, DẠNG LỎNG (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1169 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 148. | CÁC CHIẾT XUẤT, HỢP CHẤT THƠM, DẠNG LỎNG | 1169 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 149. | CÁC CHIẾT XUẤT, HỢP CHẤT THƠM, DẠNG LỎNG (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1169 | 3 |  | III |  |  | P001 R001 |
| 150. | CÁC CHIẾT XUẤT, HỢP CHẤT THƠM, DẠNG LỎNG (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1169 | 3 |  | III |  |  | P001 IBC02 R001 |
| 151. | ETANOL (RƯỢU ETYL) hoặc DUNG DỊCH ETANOL (DUNG DỊCH RƯỢU ETYL) | 1170 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 152. | DUNG DỊCH ETANOL (DUNG DỊCH RƯỢU ETYL) | 1170 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 153. | ETYLEN GLYCOL MONOETYLETE | 1171 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 154. | ETYLEN GLYCOL MONOETYL ETE AXETAT | 1172 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 155. | ETYL AXETAT | 1173 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 156. | ETYLBENZEN | 1175 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 157. | ETYL BORAT | 1176 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 158. | 2-ETYLBUTYL AXETAT | 1177 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 P001 |
| 159. | 2-ETYLBUTYRALDEHIT | 1178 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 160. | ETYL BUTYL ETE | 1179 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 161. | ETYL BUTYRAT | 1180 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 162. | ETYL CLOAXETAT | 1181 | 6.1 | 63 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 163. | ETYL CLOFORMAT | 1182 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 164. | ETYLEN DICLORUA | 1184 | 3 | 336 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 165. | ETYLENIMIN, ỔN ĐỊNH | 1185 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P601 |
| 166. | ETYLEN GLYCOL MONOMTYL ETE | 1188 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 167. | ETYLEN GLYCOL MONOMTYL ETE AXETAT | 1189 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 168. | ETYL FORMAT | 1190 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 169. | OCTYL ALDEHIT | 1191 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 170. | ETYL LACTAT | 1192 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 171. | ETYL METYL KETON (METYL ETYL KETON) | 1193 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 172. | DUNG DỊCH ETYL NITRIT | 1194 | 3 | 336 | I | 1000 | FL | P001 |
| 173. | ETYL PROPIONAT | 1195 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 174. | ETYLTRICLOSILAN | 1196 | 3 | X338 | II | 3000 | FL | P010 |
| 175. | CHẤT CHIẾT XUẤT TẠO MÙI VỊ, DẠNG LỎNG (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1197 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 176. | CHẤT CHIẾT XUẤT TẠO MÙI VỊ, DẠNG LỎNG (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1197 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 177. | CHẤT CHIÉT XUẤT TẠO MÙI VỊ, DẠNG LỎNG | 1197 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 178. | CHẤT CHIẾT XUẤT TẠO MÙI VỊ, DẠNG LỎNG (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1197 | 3 |  | III |  |  | P001 R001 |
| 179. | CHẤT CHIẾT XUẤT TẠO MÙI VỊ, DẠNG LỎNG (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1197 | 3 |  | III |  |  | P001 IBC02 R001 |
| 180. | DUNG DỊCH FORMALDEHIT, DỄ CHÁY | 1198 | 3 | 38 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 181. | FURALDEHIT | 1199 | 6.1 | 63 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 182. | DẦU RƯỢU TẠP | 1201 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 183. | DẦU RƯỢU TẠP | 1201 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 184. | KHÍ DẦU hoặc DẦU DIESEL hoặc DẦU NÓNG, NHẸ (điểm chớp cháy dưới 60 °C) | 1202 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 185. | DẦU DIESEL theo tiêu chuẩn EN 590:2013 + AC:2014 hoặc KHÍ DẦU hoặc DẦU NÓNG, NHẸ có điểm chớp cháy quy định trong EN 590:2013 + AC:2014 | 1202 | 3 | 30 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 186. | KHÍ DẦU hoặc DẦU DIESEL hoặc DẦU NÓNG, NHẸ (điểm chớp cháy từ 60 °C đến 100 °C) | 1202 | 3 | 30 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 187. | NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ hoặc XĂNG hoặc DẦU | 1203 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 188. | DUNG DỊCH NITƠ GLYXERIN TRONG RƯỢU CỒN chứa dưới 1% nitơ glyxerin | 1204 | 3 |  | II |  |  | P001 IBC02 |
| 189. | HEPTAN | 1206 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 190. | HEXALDEHIT | 1207 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 191. | HEXAN | 1208 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 192. | MỰC IN, dễ cháy hoặc VẬT LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN MỰC IN (bao gồm hợp chất làm loãng hoặc giảm nồng độ mực in), dễ cháy | 1210 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 193. | MỰC IN, dễ cháy hoặc VẬT LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN MỰC IN (bao gồm hợp chất làm loãng hoặc giảm nồng độ mực in), dễ cháy (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1210 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 194. | MỰC IN, dễ cháy hoặc VẬT LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN MỰC IN (bao gồm hợp chất làm loãng hoặc giảm nồng độ mực in), dễ cháy (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1210 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 195. | MỰC IN, dễ cháy hoặc VẬT LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN MỰC IN (bao gồm hợp chất làm loãng hoặc giảm nồng độ mực in), dễ cháy | 1210 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 196. | MỰC IN, dễ cháy hoặc VẬT LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN MỰC IN (bao gồm hợp chất làm loãng hoặc giảm nồng độ mực in), dễ cháy (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1210 | 3 |  | III |  |  | P001 R001 |
| 197. | MỰC IN, dễ cháy hoặc VẬT LIỆU LIÊN QUAN ĐEN Mực IN (bao gồm hợp chất làm loãng hoặc giảm nồng độ mực in), dễ cháy (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1210 | 3 |  | III |  |  | P001 IBC02 R001 |
| 198. | ISOBUTANOL (RƯỢU CỒN ISOBUTYL) | 1212 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 199. | ISOBUTYL AXETAT | 1213 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 200. | ISOBUTYLAMIN | 1214 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 201. | ISOOCTEN | 1216 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 202. | ISOPREN, ỔN ĐỊNH | 1218 | 3 | 339 | I |  | FL | P001 |
| 203. | ISOPROPANOL (RƯỢU CỒN ISOPROPYL) | 1219 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 204. | ISOPROPYL AXETAT | 1220 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 205. | ISOPROPYLAMIN | 1221 | 3 | 338 | I |  | FL | P001 |
| 206. | ISOPROPYL NITRAT | 1222 | 3 |  | II |  |  | P001 IBC02 R001 |
| 207. | DẦU HỎA | 1223 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 208. | KETON, DẠNG LỎNG, N.O.S. (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1224 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 209. | KETON, DẠNG LỎNG, N.O.S. (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1224 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 210. | KETON, DẠNG LỎNG, N.O.S. | 1224 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 211. | MERCAPTAN, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. hoặc HỖN HỢP MERCAPTAN, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. | 1228 | 3 | 336 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 212. | MERCAPTAN, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. hoặc HỖN HỢP MERCAPTAN, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. | 1228 | 3 | 36 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 213. | MESITYL OXIT | 1229 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 214. | METANOL | 1230 | 3 | 336 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 215. | METYL AXETAT | 1231 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 216. | METYLAMYL AXETAT | 1233 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 217. | METYLAL | 1234 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 218. | METYLAMIN, DUNG DỊCH NƯỚC | 1235 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 219. | METYL BUTYRAT | 1237 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 220. | METYL CLOFORMAT | 1238 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 221. | METYL CLO-METYL ETE | 1239 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 222. | METYL FORMAT | 1243 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 223. | METYLHYDRAZIN | 1244 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 224. | METYL ISOBUTYL KETON | 1245 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 225. | METYL ISOPROPENYL KETON, ỔN ĐỊNH | 1246 | 3 | 339 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 226. | METYL METACRYLAT MONOM, ỔN ĐỊNH | 1247 | 3 | 339 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 227. | METYL PROPIONAT | 1248 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 228. | METYL PROPYL KETON | 1249 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 229. | METYLTRICLO-SILAN | 1250 | 3 | X338 | II | 1000 | FL | P010 |
| 230. | METYL VINYL KETON, ỔN ĐỊNH | 1251 | 6.1 | 639 | I | 1000 | FL | P601 |
| 231. | NIKEN CACBONYL | 1259 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P601 |
| 232. | NITROMETAN | 1261 | 3 |  | II |  |  | P001 R001 |
| 233. | OCTAN | 1262 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 234. | SƠN (gồm sơn, sơn mài, sơn dầu, chất nhuộm màu, senlac, vécni, dầu đánh bóng, chất trám dạng lỏng và sơn gốc dầu dạng lỏng) hoặc VẬT LIỆU LÀM SƠN (hợp chất làm giảm nồng độ hoặc pha loãng sơn) | 1263 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 235. | SƠN (gồm sơn, sơn mài, sơn dầu, chất nhuộm màu, senlac, vécni, dầu đánh bóng, chất trám dạng lỏng và sơn gốc dầu dạng lỏng) hoặc VẬT LIỆU LÀM SƠN (hợp chất làm giảm nồng độ hoặc pha loãng sơn) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1263 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 236. | SƠN (gồm sơn, sơn mài, sơn dầu, chất nhuộm màu, senlac, vécni, dầu đánh bóng, chất trám dạng lỏng và sơn gốc dầu dạng lỏng) hoặc VẬT LIỆU LÀM SƠN (hợp chất làm giảm nồng độ hoặc pha loãng sơn) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110kPa) | 1263 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 237. | SƠN (gồm sơn, sơn mài, sơn dầu, chất nhuộm màu, senlac, vécni, dầu đánh bóng, chất trám dạng lỏng và sơn gốc dầu dạng lỏng) hoặc VẬT LIỆU LÀM SƠN (hợp chất làm giảm nồng độ hoặc pha loãng sơn) | 1263 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 238. | SƠN (gồm sơn, sơn mài, sơn dầu, chất nhuộm màu, senlac, vécni, dầu đánh bóng, chất trám dạng lỏng và sơn gốc dầu dạng lỏng) hoặc VẬT LIỆU LÀM SƠN (hợp chất làm giảm nồng độ hoặc pha loãng sơn) (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1263 | 3 |  | III |  |  | P001 R001 |
| 239. | SƠN (gồm sơn, sơn mài, sơn dầu, chất nhuộm màu, senlac, vécni, dầu đánh bóng, chất trám dạng lỏng và sơn gốc dầu dạng lỏng) hoặc VẬT LIỆU LÀM SƠN (hợp chất làm giảm nồng độ hoặc pha loãng sơn) (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1263 | 3 |  | III |  |  | P001 IBC02 R001 |
| 240. | PARALDEHIT | 1264 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 241. | PENTAN, lỏng | 1265 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 242. | PENT AN, lỏng | 1265 | 3 | 33 | 11 |  | FL | P001 IBC02 |
| 243. | CÁC SẢN PHẨM CÓ MÙI THƠM với chất hòa tan dễ cháy (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1266 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 244. | CÁC SẢN PHẨM CÓ MÙI THƠM với chất hòa tan dễ cháy (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1266 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 245. | CÁC SẢN PHẨM CÓ MÙI THƠM với chất hòa tan dễ cháy | 1266 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 246. | CÁC SẢN PHẨM CÓ MÙI THƠM với chất hòa tan dễ cháy (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1266 | 3 |  | III |  |  | P001 R001 |
| 247. | CÁC SẢN PHẨM CÓ MÙI THƠM với chất hòa tan dễ cháy (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1266 | 3 |  | III |  |  | P001 IBC02 R001 |
| 248. | DẦU THÔ PETROL | 1267 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 249. | DẦU THÔ PETROL (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1267 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 250. | DẦU THÔ PETROL (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1267 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 251. | DẦU THÔ PETROL | 1267 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 252. | SẢN PHẨM CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN TRONG DẦU MỎ, N.O.S. hoặc SẢN PHẨM DẦU MỎ, N.O.S. | 1268 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 253. | SẢN PHẨM CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN TRONG DẦU MỎ, N.O.S. hoặc SẢN PHẨM DẦU MỎ, N.O.S. (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 KPa) | 1268 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 254. | SẢN PHẨM CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN TRONG DẦU Mỏ, N.O.S. hoặc SẢN PHẨM DẦU MỎ, N.O.S. (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1268 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 255. | SẢN PHẨM CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN TRONG DẦU MỎ, N.O.S. hoặc SẢN PHẨM DẦU MỎ, N.O.S. | 1268 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 256. | DẦU GỖ THÔNG | 1272 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 257. | n-PROPANOL (RƯỢU CỒN PROPYL, THƯỜNG) | 1274 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 258. | n-PROPANOL (Rượu CỒN PROPYL, THƯỜNG) | 1274 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 259. | PROPIONALDEHIT | 1275 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 260. | n-PROPYL AXETAT | 1276 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 261. | PROPYLAMIN | 1277 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 262. | 1-CLOPROPAN | 1278 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 263. | 1,2-DICLOPROPAN | 1279 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 264. | PROPYLEN OXIT | 1280 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 265. | PROPYL FORMAT | 1281 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 266. | PYRIDIN | 1282 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 267. | DẦU ROSIN (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1286 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 268. | DẦU ROSIN (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1286 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 269. | DẦU ROSIN | 1286 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 270. | DẦU ROSIN (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1286 | 3 |  | III |  |  | P001 R001 |
| 271. | DẦU ROSIN (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1286 | 3 |  | III |  |  | P001 IBC02 R001 |
| 272. | DUNG DỊCH CHỨA CAO SU (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1287 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 273. | DƯNG DỊCH CHỨA CAO SU (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1287 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 274. | DUNG DỊCH CHỨA CAO SU | 1287 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 275. | DUNG DỊCH CHỨA CAO SU (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1287 | 3 |  | III |  |  | P001 R001 |
| 276. | DUNG DỊCH CHỨA CAO SU (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1287 | 3 |  | III |  |  | P001 IBC02 R001 |
| 277. | DẦU ĐÁ PHIẾN SÉT | 1288 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 278. | DẦU ĐÁ PHIẾN SÉT | 1288 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 279. | DUNG DỊCH NATRI METYLAT trong rượu cồn | 1289 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 280. | DUNG DỊCH NATRI METYLAT trong rượu cồn | 1289 | 3 | 38 | III |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 281. | TETRAETYL SILICAT | 1292 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 282. | TOLUEN | 1294 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 283. | TRIETYLAMIN | 1296 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 284. | TRIMETYLAMIN, DUNG DỊCH NƯỚC, chứa dưới 50% trimetylamin theo khối lượng | 1297 | 3 | 338 | I |  | FL | P001 |
| 285. | TRIMETYLAMIN, DUNG DỊCH NƯỚC, chứa dưới 50% trimetylamin theo khối lượng | 1297 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 286. | TRIMETYLAMIN, DUNG DỊCH NƯỚC, chứa dưới 50% trimetylamin theo khối lượng | 1297 | 3 | 38 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 287. | TRIMETYLCLO-SILAN | 1298 | 3 | X338 | II | 1000 | FL | P010 |
| 288. | TURPENTIN | 1299 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 289. | SẢN PHẨM THAY THẾ DẦU THÔNG | 1300 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 290. | SẢN PHẨM THAY THẾ DẦU THÔNG | 1300 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 291. | VINYL AXETAT, ỔN ĐỊNH | 1301 | 3 | 339 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 292. | VINYL ETYL ETE, ỔN ĐỊNH | 1302 | 3 | 339 | I |  | FL | P001 |
| 293. | VINYLIDEN CLORUA, ỔN ĐỊNH | 1303 | 3 | 339 | I |  | FL | P001 |
| 294. | VINYL ISOBUTYL ETE, ỔN ĐỊNH | 1304 | 3 | 339 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 295. | VINYLTRICLOSILAN | 1305 | 3 | X338 | II |  | FL | P010 |
| 296. | CHẤT BẢO QUẢN GỖ, DẠNG LỎNG (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1306 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 297. | CHẤT BẢO QUẢN GỖ, DẠNG LỎNG (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1306 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 298. | CHẤT BẢO QUẢN GỖ, DẠNG LỎNG | 1306 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 299. | CHẤT BẢO QUẢN GỖ, DẠNG LỎNG (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1306 | 3 |  | III |  |  | P001 R001 |
| 300. | CHẤT BẢO QUẢN GỖ, DẠNG LỎNG (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1306 | 3 |  | III |  |  | P001 IBC02 R001 |
| 301. | XYLEN | 1307 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 302. | XYLEN | 1307 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 303. | ZIRCONI TRONG CHẤT LỎNG DỄ CHÁY | 1308 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 304. | ZIRCONI TRONG CHẤT LỎNG DỄ CHÁY (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1308 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 R001 |
| 305. | ZIRCONI TRONG CHẤT LỎNG DỄ CHÁY (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1308 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 R001 |
| 306. | ZIRCONI TRONG CHẤT LỎNG DỄ CHÁY | 1308 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 R001 |
| 307. | TETRANITROMETAN | 1510 | 6.1 | 665 | I | 1000 | AT | P602 |
| 308. | AXETON XYANOHYDRIN, ỔN ĐỊNH | 1541 | 6.1 | 669 | I | 1000 | AT | P602 |
| 309. | ALKALOIT, DẠNG RẮN, N.O.S. hoặc MUỐI ALKALOIT, DẠNG RẮN, N.O.S. | 1544 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 310. | ALKALOIT, DẠNG RẮN, N.O.S. hoặc MUỐI ALKALOIT, DẠNG RẮN, N.O.S. | 1544 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 311. | ALKALOIT, DẠNG RẮN, N.O.S. hoặc MUỐI ALKALOIT, DẠNG RẮN, N.O.S. | 1544 | 6.1 | 60 | 111 |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 312. | ALLYL ISOTHIOXYANAT, ỔN ĐỊNH | 1545 | 6.1 | 639 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 313. | AMONIARSENAT | 1546 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 314. | ANILIN | 1547 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 315. | ANILIN HYDROCLORUA | 1548 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 316. | HỢP CHẤT ANTIMONY, VÔ CƠ, DẠNG RẮN, N.O.S. | 1549 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 317. | ANTIMONY LACTAT | 1550 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 318. | ANTIMONY KALI TARTRAT | 1551 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 319. | AXIT ARSENIC, DẠNG LỎNG | 1553 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 320. | AXIT ARSENIC, DẠNG RẮN | 1554 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 321. | BROMUA ARSENIC | 1555 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 322. | HỢP CHẤT ARSENIC, DẠNG LỎNG, N.O.S., vô cơ, bao gồm: Arsenat, n.o.s., Arsenit, n.o.s.; và Arsenic sunfua, n.o.s. | 1556 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 323. | HỢP CHẤT ARSENIC, DẠNG LỎNG, N.O.S., vô cơ, bao gồm: Arsenat, n.o.s., Arsenit, n.o.s.; và Arsenic sunfua, n.o.s. | 1556 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 324. | HỢP CHẤT ARSENIC, DẠNG LỎNG, N.O.S., vô cơ, bao gồm: Arsenat, n.o.s., Arsenit, n.o.s.; và Arsenic sunfua, n.o.s. | 1556 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 325. | HỢP CHẤT ARSENIC, DẠNG LỎNG, N.O.S., vô cơ, bao gồm: Arsenat, n.o.s., Arsenit, n.o.s.; và Arsenic sunfua, n.o.s. | 1557 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 326. | HỢP CHẤT ARSENIC, DẠNG LỎNG, N.O.S., vô cơ, bao gồm: Arsenat, n.o.s., Arsenit, n.o.s.; và Arsenic sunfua, n.o.s. | 1557 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 327. | HỢP CHẤT ARSENIC, DẠNG LỎNG, N.O.S., vô cơ, bao gồm: Arsenat, n.o.s., Arsenit, n.o.s.; và Arsenic sunfua, n.o.s. | 1557 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 328. | ARSENIC | 1558 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 329. | ARSENIC PENTOXIT | 1559 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 330. | ARSENIC TRICLORUA | 1560 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P602 |
| 331. | ARSENIC TRIOXIT | 1561 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 332. | BỤI ARSENIC | 1562 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 333. | HỢP CHẤT BARI, N.O.S. | 1564 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 334. | HỢP CHẤT BARI, N.O.S. | 1564 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 335. | BARI XYANUA | 1565 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 336. | HỢP CHẤT BERYLI, N.O.S. | 1566 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 337. | HỢP CHẤT BERYLI, N.O.S. | 1566 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 338. | BERYLI DẠNG BỘT | 1567 | 6.1 | 64 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 339. | BROMAXETON | 1569 | 6.1 | 63 | II | 1000 | FL | P602 |
| 340. | BRUXIN | 1570 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P602 IBC07 |
| 341. | AXIT CACODYLIC | 1572 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 342. | CANXI ARSENAT | 1573 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 343. | HỖN HỢP CỦA CANXI ARSENAT VÀ CANXI ARSENIT, DẠNG RẮN | 1574 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 344. | CANXI XYANUA | 1575 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 345. | CLODINITRO-BENZEN, DẠNG LỎNG | 1577 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 346. | CLONITROBENZEN, DẠNG RẮN | 1578 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 347. | 4-CLO-o-TOLUIDIN HYDROCLORUA, DẠNG RẮN | 1579 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 348. | CLOPICRIN | 1580 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P601 |
| 349. | HỖN HỢP CỦA CLOPICRIN VÀ METYL BROMUA chứa hơn 2% clopicrin | 1581 | 2 | 26 |  |  | AT | P200 |
| 350. | HỖN HỢP CỦA CLOPICRIN VÀ METYL CLORUA | 1582 | 2 | 26 |  |  | AT | P200 |
| 351. | HỖN HỢP CLOPICRIN, N.O.S. | 1583 | 6.1 | 66 | I |  | AT | P602 |
| 352. | HỖN HỢP CLOPICRIN, N.O.S. | 1583 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 353. | HỖN HỢP CLOPICRIN, N.O.S. | 1583 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 354. | ĐỒNG AXETOARSENIT | 1585 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 355. | ĐỒNG ARSENIT | 1586 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 356. | ĐỒNG XYANUA | 1587 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 357. | XYANUA, VÔ CƠ, DẠNG RẮN, N.O.S. | 1588 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 358. | XYANUA, VÔ CƠ, DẠNG RẮN, N.O.S. | 1588 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 359. | XYANUA, VÔ CƠ, DẠNG RẮN, N.O.S. | 1588 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 360. | XYANOGEN CLORUA, ỔN ĐỊNH | 1589 | 2 |  |  | 25 |  | P200 |
| 361. | DICLOANILIN, DẠNG LỎNG | 1590 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 362. | o-DICLOBENZEN | 1591 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 363. | DICLOMETAN | 1593 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 364. | DIETYL SUNPHAT | 1594 | 6.1 | 60 | II | 1000 | AT | P001 IBC02 |
| 365. | DIMETYL SUNPHAT | 1595 | 6.1 | 668 | I | 1000 | AT | P602 |
| 366. | DINITROANILIN | 1596 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 367. | DINITROBENZEN, DẠNG LỎNG | 1597 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 368. | DINITROBENZEN, DẠNG LỎNG | 1597 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 369. | DINITRO-o-CRESOL | 1598 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 370. | DUNG DỊCH DINITROPHENOL | 1599 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 371. | DUNG DỊCH DINITROPHENOL | 1599 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 372. | DINITROTOLUEN, DẠNG CHẢY | 1600 | 6.1 | 60 | II |  | AT |  |
| 373. | CHẤT SÁT TRÙNG, DẠNG RẮN, ĐỘC, N.O.S. | 1601 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 374. | CHẤT SÁT TRÙNG, DẠNG RẮN, ĐỘC, N.O.S. | 1601 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 375. | CHẤT SÁT TRÙNG, DẠNG RẮN, ĐỘC, N.O.S. | 1601 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 376. | THUỐC NHUỘM, DẠNG LỎNG, ĐỘC, N.O.S. hoặc THUỐC NHUỘM BÁN THÀNH PHẨM, DẠNG LỎNG, ĐỘC, N.O.S. | 1602 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 377. | THUỐC NHUỘM, DẠNG LỎNG, ĐỘC, N.O.S. hoặc THUỐC NHUỘM BÁN THÀNH PHẨM, DẠNG LỎNG, ĐỘC, N.O.S. | 1602 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 378. | THUỐC NHUỘM, DẠNG LỎNG, ĐỘC, N.O.S. hoặc THUỐC NHUỘM BÁN THÀNH PHẨM, DẠNG LỎNG, ĐỘC, N.O.S. | 1602 | 6.1 | 60 | 111 |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 379. | ETYL BROMAXETAT | 1603 | 6.1 | 63 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 380. | ETYLEN DIBROMUA | 1605 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P602 |
| 381. | SẮT (III) ARSENAT | 1606 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 382. | SẮT (III) ARSENIT | 1607 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 383. | SẮT (II) ARSENAT | 1608 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 384. | HEXAETYL TETRAPHOTPHAT | 1611 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 385. | HỖN HỢP CỦA HEXAETYL TETRAPHOTPHAT VÀ KHÍ NÉN | 1612 | 2 | 26 |  | 25 | AT | P200 |
| 386. | AXIT HYDROXYANIC, DUNG DỊCH NƯỚC (HYDRO XYANUA, DUNG DỊCH NƯỚC) chứa ít hơn 20% hydro xyanua | 1613 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P601 |
| 387. | HYDRO XYANUA, ỔN ĐỊNH, chứa ít hơn 3% nước và thấm hút trong vật liệu trơ xốp | 1614 | 6.1 |  | I | 1000 |  | P099 P601 |
| 388. | CHÌ AXETAT | 1616 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 389. | CHÌ ARSENAT | 1617 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 390. | CHÌ ARSENIT | 1618 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 391. | CHÌ XYANUA | 1620 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 392. | LONDON TÍA | 1621 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 393. | MAGIE ARSENAT | 1622 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 394. | THỦY NGÂN (II) ARSENAT | 1623 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 395. | THỦY NGÂN (II) CLORUA | 1624 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 396. | THỦY NGÂN (II) NITRAT | 1625 | 6.1 | 60 | II | 1000 | AT | P002 IBC08 |
| 397. | THỦY NGÂN (II) KALI XYANUA | 1626 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 398. | THỦY NGÂN (I) NITRAT | 1627 | 6.1 | 60 | II | 1000 | AT | P002 IBC08 |
| 399. | THỦY NGÂN AXETAT | 1629 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 400. | THỦY NGÂN AMONI CLORUA | 1630 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 401. | THỦY NGÂN BENZOAT | 1631 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 402. | THỦY NGÂN BROMUA | 1634 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 403. | THỦY NGÂN XYANUA | 1636 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 404. | THỦY NGÂN GLUCONAT | 1637 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 405. | THỦY NGÂN IODUA | 1638 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 406. | THỦY NGÂN NUCLEAT | 1639 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 407. | THỦY NGÂN OLEAT | 1640 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 408. | THỦY NGÂN OXIT | 1641 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 409. | THỦY NGÂN OXYXYANUA, CHẤT GÂY TÊ | 1642 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 410. | THỦY NGÂN KALI IODUA | 1643 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 411. | THỦY NGÂN SALICYLAT | 1644 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 412. | THỦY NGÂN SUNPHAT | 1645 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 413. | THỦY NGÂN THIOXYANAT | 1646 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 414. | HỖN HỢP CỦA METYL BROMUA VÀ ETYLEN DIBROMUA, DẠNG LỎNG | 1647 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P602 |
| 415. | AXETONITRIL | 1648 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 416. | HỖN HỢP PHỤ GIA CHỐNG KÍCH NỔ NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ | 1649 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P602 |
| 417. | beta-NAPHTHYLAMIN, DẠNG RẮN | 1650 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 418. | NAPHTHYLTHIOUREA | 1651 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 419. | NAPHTHYLUREA | 1652 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 420. | NIKEN XYANUA | 1653 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 421. | NICOTIN | 1654 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 422. | NICOTIN HỢP CHẤT, DẠNG RẮN, N.O.S. hoặc NICOTIN ĐIỀU CHẾ, DẠNG RẮN, N.O.S. | 1655 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 423. | NICOTIN HỢP CHẤT, DẠNG RẮN, N.O.S. hoặc NICOTIN ĐIỀU CHẾ, DẠNG RẮN, N.O.S. | 1655 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 424. | NICOTIN HỢP CHẤT, DẠNG RẮN, N.O.S. hoặc NICOTIN ĐIỀU CHẾ, DẠNG RẮN, N.O.S. | 1655 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 425. | NICOTIN HYDROCLORUA, DẠNG LỎNG hoặc DUNG DỊCH | 1656 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 426. | NICOTIN HYDROCLORUA, DẠNG LỎNG hoặc DUNG DỊCH | 1656 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 427. | NICOTIN SALICYLAT | 1657 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 428. | NICOTIN SUNPHAT, DUNG DỊCH | 1658 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 429. | NICOTIN SUNPHAT, DUNG DỊCH | 1658 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 430. | NICOTIN TARTRAT | 1659 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 431. | ÔXIT NITRIC, DẠNG NÉN | 1660 | 2 |  |  | 25 |  | P200 |
| 432. | NITROANILIN (o-, m-, p-) | 1661 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 433. | NITROBENZEN | 1662 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 434. | NITROPHENOL (o-, m-, p-) | 1663 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 435. | NITROTOLUEN, DẠNG LỎNG | 1664 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 436. | NITROXYLEN, DẠNG LỎNG | 1665 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 437. | PENTACLOETAN | 1669 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 438. | PERCLOMETYL MERCAPTAN | 1670 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P602 |
| 439. | PHENOL, DẠNG RẮN | 1671 | 6.1 | 60 | II | 1000 | AT | P002 IBC08 |
| 440. | PHENYLCARBYLAMIN CLORUA | 1672 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P602 |
| 441. | PHENYLENEDIAMIN (o-, m-, p-) | 1673 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 442. | THỦY NGÂN PHENYL AXETAT | 1674 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 443. | KALI ARSENAT | 1677 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 444. | KALI ARSENIT | 1678 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 445. | KALI CUPROXYANUA | 1679 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 446. | KALI XYANUA, DẠNG RẮN | 1680 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 447. | BẠC ARSENIT | 1683 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 448. | BẠC XYANUA | 1684 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 449. | NATRI ARSENAT | 1685 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 450. | NATRI ARSENIT, DUNG DỊCH NƯỚC | 1686 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 451. | NATRI ARSENIT, DUNG DỊCH NƯỚC | 1686 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 452. | NATRI AZIT | 1687 | 6.1 |  | II | 1000 |  | P002 IBC08 |
| 453. | NATRI CACODYLAT | 1688 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 454. | NATRI XYANUA, DẠNG RẮN | 1689 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 455. | NATRI FLORIT, DẠNG RẮN | 1690 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 456. | STRONTIARSENIT | 1691 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 457. | STRYCHNIN hoặc MUỐI STRYCHNIN | 1692 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 458. | CHẤT KHÍ GÂY CHẢY NƯỚC MẮT, DẠNG LỎNG, N.O.S. | 1693 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 459. | CHẤT KHÍ GÂY CHẢY NƯỚC MẮT, DẠNG LỎNG, N.O.S. | 1693 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 460. | BROMBENZYL XYANUA, DẠNG LỎNG | 1694 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 461. | CLOAXETON, ỔN ĐỊNH | 1695 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 462. | CLOAXETOPHENON, DẠNG RẮN | 1697 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 463. | DIPHENYLAMIN CLOARSIN | 1698 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 |
| 464. | DIPHENYLCLO-ARSIN, DẠNG LỎNG | 1699 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 465. | NẾN SINH RA KHÍ GÂY CHẢY NƯỚC MẮT | 1700 | 6.1 |  |  |  | AT | P600 |
| 466. | XYLYL BROMUA, DẠNG LỎNG | 1701 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 467. | 1,1,2,2-TETRACLOETAN | 1702 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 468. | TETRAETYL DITHIOPYROPHOTPHAT | 1704 | 6.1 | 60 | II | 1000 | AT | P001 IBC02 |
| 469. | TALI HỢP CHẤT, N.O.S. | 1707 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 470. | TOLUIDIN, DẠNG LỎNG | 1708 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 471. | 2,4-TOLUYLENEDIAMIN, DẠNG RẮN | 1709 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 472. | TRICLOETYLEN | 1710 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 473. | XYLIDIN, DẠNG LỎNG | 1711 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 474. | KẼM ARSENAT, KẼM ARSENIT hoặc HỖN HỢP KẼM ARSENAT và KẼM ARSENIT | 1712 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 475. | KẼM XYANUA | 1713 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 476. | ALLYL CLOFORMAT | 1722 | 6.1 | 668 | I | 1000 | FL | P001 |
| 477. | ALLYL IODUA | 1723 | 3 | 338 | II | 3000 | FL | P001 IBC02 |
| 478. | BENZYL BROMUA | 1737 | 6.1 | 68 | II | 3000 | AT | P001 IBC02 |
| 479. | BENZYL CLORUA | 1738 | 6.1 | 68 | II | 1000 | AT | P001 IBC02 |
| 480. | BORON TRICLORUA | 1741 | 2 | 268 |  | 500 | AT | P002 |
| 481. | CLO TRIFLORIT | 1749 | 2 | 265 |  | 25 | AT | P200 |
| 482. | DUNG DỊCH AXIT CLOAXETIC | 1750 | 6.1 | 68 | II | 1000 | AT | P001 IBC02 |
| 483. | AXIT CLOAXETIC, DẠNG RẮN | 1751 | 6.1 | 68 | II | 1000 | AT | P002 IBC08 |
| 484. | CLOAXETYL CLORUA | 1752 | 6.1 | 668 | I | 1000 | AT | P602 |
| 485. | PHOTPHO TRICLORUA | 1809 | 6.1 | 668 | I | 1000 | AT | P602 |
| 486. | PHOTPHO OXYCLORUA | 1810 | 6.1 | X668 | I | 1000 | AT | P602 |
| 487. | KALI FLORIT, DẠNG RẮN | 1812 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 488. | PROPIONYL CLORUA | 1815 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 489. | SULPHURYL CLORUA | 1834 | 6.1 | X668 | I | 3000 | AT | P602 |
| 490. | TITAN TETRACLORUA | 1838 | 6.1 | X668 | I |  | AT | P602 |
| 491. | AMONI DINITRO-o- CRESOLAT, DẠNG RẮN | 1843 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 492. | CACBON TETRACLORUA | 1846 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 493. | HEXAFLOPROPYLEN (MÔI CHẤT LẠNH R 1216) | 1858 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 494. | SILICON TETRAFLORIT | 1859 | 2 | 268 |  | 25 | AT | P200 |
| 495. | VINYL FLORIT, ỔN ĐỊNH | 1860 | 2 | 239 |  | 3000 | FL | P200 |
| 496. | ETYL CROTONAT | 1862 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 497. | NHIÊN LIỆU DÙNG TRONG ĐỘNG CƠ TURBIN HÀNG KHÔNG | 1863 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 498. | NHIÊN LIỆU DÙNG TRONG ĐỘNG CƠ TURBIN HÀNG KHÔNG (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1863 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 499. | NHIÊN LIỆU DÙNG TRONG ĐỘNG CƠ TURBIN HÀNG KHÔNG (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1863 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 500. | NHIÊN LIỆU DÙNG TRONG ĐỘNG CƠ TURBIN HÀNG KHÔNG | 1863 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 501. | n-PROPYL NITRAT | 1865 | 3 |  | II |  |  | P001 IBC02 R001 |
| 502. | DUNG DỊCH NHỰA THÔNG, dễ cháy | 1866 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 503. | DUNG DỊCH NHỰA THÔNG, dễ cháy (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1866 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 504. | DUNG DỊCH NHỰA THÔNG, dễ cháy (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1866 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 505. | DUNG DỊCH NHỰA THÔNG, dễ cháy | 1866 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 506. | DUNG DỊCH NHỰA THÔNG, dễ cháy (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1866 | 3 |  | III |  |  | P001 R001 |
| 507. | DUNG DỊCH NHỰA THÔNG, dễ cháy (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1866 | 3 |  | III |  |  | P001 IBC02 R001 |
| 508. | BARI OXIT | 1884 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 509. | BENZIDIN | 1885 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 510. | BENZYLIDEN CLORUA | 1886 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 511. | BROMCLOMETAN | 1887 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 512. | CLOFORM | 1888 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 513. | XYANOGEN BROMUA | 1889 | 6.1 | 668 | I |  | AT | P002 |
| 514. | ETYL BROMUA | 1891 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 515. | ETYLDICLOARSIN | 1892 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P602 |
| 516. | THỦY NGÂN PHENYLYDROXIT | 1894 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P602 IBC08 |
| 517. | THỦY NGÂN PHENYLNITRAT | 1895 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P602 IBC08 |
| 518. | TETRACLOETYLEN | 1897 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 519. | DIBORAN | 1911 | 2 |  |  | 50 |  | P200 |
| 520. | HỖN HỢP METYL CLORUA VÀ METYLEN CLORUA | 1912 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 521. | NEON, CHẤT LỎNG LÀM LẠNH | 1913 | 2 | 22 |  |  | AT | P203 |
| 522. | BUTUL PROPIONAT | 1914 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 523. | CYCLOHEXANON | 1915 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 524. | 2,2'-DICLODIETYL ETE | 1916 | 6.1 | 63 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 525. | ETYL ACRYLAT, ỔN ĐỊNH | 1917 | 3 | 339 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 526. | ISOPROPYLBENZEN | 1918 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 527. | METYL ACRYLAT, ỔN ĐỊNH | 1919 | 3 | 339 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 528. | NONAN | 1920 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 529. | PROPYLENIMIN, ỔN ĐỊNH | 1921 | 3 | 336 | I | 1000 | FL | P001 |
| 530. | PYROLIDIN | 1922 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 531. | XYANUA DUNG DỊCH, N.O.S. | 1935 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 532. | XYANUA DUNG DỊCH, N.O.S. | 1935 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 533. | XYANUA DUNG DỊCH, N.O.S. | 1935 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 534. | SOL KHÍ, chất làm ngạt | 1950 | 2 |  |  |  |  | P207 LP200 |
| 535. | SOL KHÍ, ăn mòn | 1950 | 2 |  |  |  |  | P207 LP200 |
| 536. | SOL KHÍ, ăn mòn, ô xy hóa | 1950 | 2 |  |  |  |  | P207 LP200 |
| 537. | SOL KHÍ, dễ cháy | 1950 | 2 |  |  |  |  | P207 LP200 |
| 538. | SOL KHÍ, dễ cháy, ăn mòn | 1950 | 2 |  |  |  |  | P207 LP200 |
| 539. | SOL KHÍ, ô xy hóa | 1950 | 2 |  |  |  |  | P207 LP200 |
| 540. | SOL KHÍ, độc | 1950 | 2 |  |  |  |  | P207 LP200 |
| 541. | SOL KHÍ, độc, ăn mòn | 1950 | 2 |  |  |  |  | P207 LP200 |
| 542. | SOL KHÍ, độc, dễ cháy | 1950 | 2 |  |  |  |  | P207 LP200 |
| 543. | SOL KHÍ, độc, dễ cháy, ăn mòn | 1950 | 2 |  |  |  |  | P207 LP200 |
| 544. | SOL KHÍ, độc, ô xy hóa | 1950 | 2 |  |  |  |  | P207 LP200 |
| 545. | SOL KHÍ, độc, ô xy hóa, ăn mòn | 1950 | 2 |  |  |  |  | P207 LP200 |
| 546. | ARGON, CHẤT LỎNG LÀM LẠNH | 1951 | 2 | 22 |  |  | AT | P203 |
| 547. | HỖN HỢP OXIT ETYLEN VÀ CACBON DIOXIT chứa ít hơn 9% oxit etylen | 1952 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 548. | KHÍ DẠNG NÉN, ĐỘC, DỄ CHÁY, N.O.S. | 1953 | 2 | 263 |  | 50 | FL | P200 |
| 549. | KHÍ DẠNG NÉN, DỄ CHÁY, N.O.S. | 1954 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 550. | KHÍ DẠNG NÉN, ĐỘC, N.O.S. | 1955 | 2 | 26 |  | 50 | AT | P200 |
| 551. | KHÍ DẠNG NÉN, N.O.S. | 1956 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 552. | DEUTERI, DẠNG NÉN | 1957 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 553. | 1,2-DICLO-1,1,2,2-TETRAFLOETAN (MÔI CHẤT LẠNH R 114) | 1958 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 554. | 1,1-DIFLOETYLEN (MÔI CHẤT LẠNH R 1132a) | 1959 | 2 | 239 |  | 3000 | FL | P200 |
| 555. | ETAN, CHẤT LỎNG LÀM LẠNH | 1961 | 2 | 223 |  | 3000 | FL | P203 |
| 556. | ETYLEN | 1962 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 557. | HELI, CHẤT LỎNG LÀM LẠNH | 1963 | 2 | 22 |  |  | AT | P203 |
| 558. | HỖN HỢP KHÍ HYDROCACBON, DẠNG NÉN, N.O.S. | 1964 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 559. | HỖN HỢP KHÍ HYDROCACBON, HÓA LỎNG, N.O.S. ví dụ các hỗn hợp A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B hoặc C | 1965 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 560. | HYDRO, CHẤT LỎNG LÀM LẠNH | 1966 | 2 | 223 |  | 3000 | FL | P203 |
| 561. | ISOBUTAN | 1969 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 562. | KRYPTON, CHẤT LỎNG LÀM LẠNH | 1970 | 2 | 22 |  |  | AT | P203 |
| 563. | METAN, DẠNG NÉN hoặc KHÍ TỰ NHIÊN, DẠNG NÉN chứa nồng độ metan cao | 1971 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 564. | METAN, CHẤT LỎNG LÀM LẠNH hoặc KHÍ TỰ NHIÊN, CHẤT LỎNG LÀM LẠNH chứa nồng độ metan cao | 1972 | 2 | 223 |  | 3000 | FL | P203 |
| 565. | CLODIFLO-METAN VÀ CLOPENTAFLO-ETAN HỖN HỢP có nhiệt độ sôi cố định, với khoảng 49% clodiflometan (MÔI CHẤT LẠNH R 502) | 1973 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 566. | CLODIFLOBROM-METAN (MÔI CHẤT LẠNH R 12B1) | 1974 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 567. | HỖN HỢP ÔXIT NITRIC VÀ DINITƠ TETROXIT (HỖN HỢP ÔXIT NITRIC VÀ NITƠ DIOXIT) | 1975 | 2 |  |  | 25 |  | P200 |
| 568. | OCTAFLOCYCLO-BUTAN (MÔI CHẤT LẠNH RC 318) | 1976 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 569. | NITƠ, CHẤT LỎNG LÀM LẠNH | 1977 | 2 | 22 |  |  | AT | P203 |
| 570. | PROPAN | 1978 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 571. | TETRAFLOMETAN (MÔI CHẤT LẠNH R 14) | 1982 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 572. | 1-CLO-2,2,2-TRIFLOETAN (MÔI CHẤT LẠNH R 133a) | 1983 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 573. | TRIFLOMETAN (MÔI CHẤT LẠNH R 23) | 1984 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 574. | RƯỢU CỒN, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. | 1986 | 3 | 336 | I | 1000 | FL | P001 |
| 575. | RƯỢU CỒN, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. | 1986 | 3 | 336 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 576. | RƯỢU CỒN, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. | 1986 | 3 | 36 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 577. | RƯỢU CỒN, N.O.S. (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1987 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 578. | RƯỢU CỒN, N.O.S. (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1987 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 579. | RƯỢU CỒN, N.O.S. | 1987 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 580. | ALDEHIT, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. | 1988 | 3 | 336 | I | 1000 | FL | P001 |
| 581. | ALDEHIT, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. | 1988 | 3 | 336 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 582. | ALDEHIT, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. | 1988 | 3 | 36 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 583. | ALDEHIT, N.O.S. | 1989 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 584. | ALDEHIT, N.O.S. (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1989 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 585. | ALDEHIT, N.O.S. (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1989 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 586. | ALDEHIT, N.O.S. | 1989 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 587. | CLOPREN, ỔN ĐỊNH | 1991 | 3 | 336 | I | 1000 | FL | P001 |
| 588. | CHẤT LỎNG DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. | 1992 | 3 | 336 | I | 1000 | FL | P001 |
| 589. | CHẤT LỎNG DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. | 1992 | 3 | 336 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 590. | CHẤT LỎNG DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. | 1992 | 3 | 36 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 591. | CHẤT LỎNG DỄ CHÁY, N.O.S. | 1993 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 592. | CHẤT LỎNG DỄ CHÁY, N.O.S. (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1993 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 593. | CHẤT LỎNG DỄ CHÁY, N.O.S. (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa | 1993 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 594. | CHẤT LỎNG DỄ CHÁY, N.O.S. | 1993 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 595. | CHẤT LỎNG DỄ CHÁY, N.O.S. (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1993 | 3 |  | III |  |  | P001 R001 |
| 596. | CHẤT LỎNG DỄ CHÁY, N.O.S. (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1993 | 3 | 33 | III |  |  | P001 IBC02 R001 |
| 597. | SẮT PENTACACBONYL | 1994 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P601 |
| 598. | NHỰA ĐƯỜNG DẠNG LỎNG, kể cả dầu rải đường, và bitumen bị biến loãng (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1999 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 599. | NHỰA ĐƯỜNG DẠNG LỎNG, kể cả dầu rải đường, và bitumen bị biến loãng (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1999 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 600. | NHỰA ĐƯỜNG DẠNG LỎNG, kể cả dầu rải đường, và bitumen bị biến loãng | 1999 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 601. | NHỰA ĐƯỜNG DẠNG LỎNG, kể cả dầu rải đường, và bitumen bị biến loãng (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 1999 | 3 |  | III |  |  | P001 R001 |
| 602. | NHỰA ĐƯỜNG DẠNG LỎNG, kể cả dầu rải đường, và bitumen bị biến loãng (có điểm chớp cháy dưới 23 °C và độ nhớt theo mục 2.2.3.1.4) (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 1999 | 3 |  | III |  |  | P001 IBC02 R001 |
| 603. | CLOANILIN, DẠNG RẮN | 2018 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 604. | CLOANILIN, DẠNG LỎNG | 2019 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 605. | CLOPHENON, DẠNG RẮN | 2020 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 606. | CLOPHENON, DẠNG LỎNG | 2021 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 607. | AXIT CRESYLIC | 2022 | 6.1 | 68 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 608. | EPICLOHYDRIN | 2023 | 6.1 | 63 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 609. | THỦY NGÂN HỢP CHẤT, DẠNG LỎNG, N.O.S. | 2024 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 610. | THỦY NGÂN HỢP CHẤT, DẠNG LỎNG, N.O.S. | 2024 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 611. | THỦY NGÂN HỢP CHẤT, DẠNG LỎNG, N.O.S. | 2024 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 612. | THỦY NGÂN HỢP CHẤT, DẠNG RẮN, N.O.S. | 2025 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 613. | THỦY NGÂN HỢP CHẤT, DẠNG RẮN, N.O.S. | 2025 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 614. | THỦY NGÂN HỢP CHẤT, DẠNG RẮN, N.O.S. | 2025 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 615. | HỢP CHẤT THỦY NGÂN PHENYL, N.O.S. | 2026 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 616. | HỢP CHẤT THỦY NGÂN PHENYL, N.O.S. | 2026 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 617. | HỢP CHẤT THỦY NGÂN PHENYL, N.O.S. | 2026 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 618. | NATRI ARSENIT, DẠNG RẮN | 2027 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 619. | HỖN HỢP HYDRO VÀ METAN, DẠNG NÉN | 2034 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 620. | 1,1,1 –TRIFLOETAN (MÔI CHẤT LẠNH R 143a) | 2035 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 621. | XENON | 2036 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 622. | BÌNH, LOẠI NHỎ CHỨA KHÍ (BÌNH GA) không có thiết bị xả khí, không nạp lại được | 2037 | 2 |  |  |  |  | P003 |
| 623. | BÌNH, LOẠI NHỎ CHỨA KHÍ (BÌNH GA) không có thiết bị xả khí, không nạp lại được | 2037 | 2 |  |  |  |  | P003 |
| 624. | BÌNH, LOẠI NHỎ CHỨA KHÍ (BÌNH GA) không có thiết bị xả khí, không nạp lại được | 2037 | 2 |  |  |  |  | P003 |
| 625. | BÌNH, LOẠI NHỎ CHỨA KHÍ (BÌNH GA) không có thiết bị xả khí, không nạp lại được | 2037 | 2 |  |  |  |  | P003 |
| 626. | BÌNH, LOẠI NHỎ CHỨA KHÍ (BÌNH GA) không có thiết bị xả khí, không nạp lại được | 2037 | 2 |  |  |  |  | P003 |
| 627. | BÌNH, LOẠI NHỎ CHỨA KHÍ (BÌNH GA) không có thiết bị xả khí, không nạp lại được | 2037 | 2 |  |  |  |  | P003 |
| 628. | BÌNH, LOẠI NHỎ CHỨA KHÍ (BÌNH GA) không có thiết bị xả khí, không nạp lại được | 2037 | 2 |  |  |  |  | P003 |
| 629. | BÌNH, LOẠI NHỎ CHỨA KHÍ (BÌNH GA) không có thiết bị xả khí, không nạp lại được | 2037 | 2 |  |  |  |  | P003 |
| 630. | BÌNH, LOẠI NHỎ CHỨA KHÍ (BÌNH GA) không có thiết bị xả khí, không nạp lại được | 2037 | 2 |  |  |  |  | P003 |
| 631. | DINITƠ TOLUEN, DẠNG LỎNG | 2038 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 632. | 2,2-DIMETYLPROPAN | 2044 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 633. | ISOBUTYRALDEHIT (ISOBUTYL ALDEHIT) | 2045 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 634. | XYMEN | 2046 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 635. | DICLOPROPEN | 2047 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 636. | DICLOPROPEN | 2047 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 637. | DICYCLOPENTADIEN | 2048 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 638. | DIETYLBENZEN | 2049 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 639. | DIISOBUTYLEN, ISOMERIC HỢP CHẤT | 2050 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 640. | DIPENTEN | 2052 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 641. | METYL ISOBUTYL CARBINOL | 2053 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 642. | STYREN MONOM, ỔN ĐỊNH | 2055 | 3 | 39 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 643. | TETRAHYDROFURAN | 2056 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 644. | TRIPROPYLEN | 2057 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 645. | TRIPROPYLEN | 2057 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 646. | VALERALDEHIT | 2058 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 647. | NITƠ XENLULO DUNG DỊCH, DỄ CHÁY, chứa ít hơn 12,6% nitơ theo khối lượng khô, và nhỏ hơn 55% nitơ xenlulo | 2059 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 648. | NITƠ XENLULO DUNG DỊCH, DỄ CHÁY, chứa ít hơn 12,6% nitơ, theo khối lượng khô, và nhỏ hơn 55% nitơ xenlulo (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 2059 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 649. | NITƠ XENLULO DUNG DỊCH, DỄ CHÁY, chứa ít hơn 12,6% nitơ theo khối lượng khô, và nhỏ hơn 55% nitơ xenlulo (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 2059 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 650. | NITƠ XENLULO DUNG DỊCH, DỄ CHÁY, chứa ít hơn 12,6% nitơ theo khối lượng khô, và nhỏ hơn 55% nitơ xenlulo | 2059 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 651. | DUNG DỊCH AMONIAC, khối lượng riêng tương đối nhỏ hơn 0,880 ở 15°C trong nước, chứa từ 35% đến 50% amoniac | 2073 | 2 | 20 |  | 3000 | AT | P200 |
| 652. | ACRYLAMIT, DẠNG RẮN | 2074 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 653. | CHLORAL, KHAN, HẠN CHẾ | 2075 | 6.1 | 69 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 654. | CRESOL, DẠNG LỎNG | 2076 | 6.1 | 68 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 655. | alpha-NAPHTHYLAMIN | 2077 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 656. | TOLUEN DIISOXYANAT | 2078 | 6.1 | 60 | II | 1000 | AT | P001 IBC02 |
| 657. | CACBON DIOXIT, CHẤT LỎNG LÀM LẠNH | 2187 | 2 | 22 |  |  | AT | P203 |
| 658. | ARSIN | 2188 | 2 |  |  | 25 |  | P200 |
| 659. | DICLOSILAN | 2189 | 2 | 263 |  | 50 | FL | P200 |
| 660. | Ô XY DIFLORIT, DẠNG NÉN | 2190 | 2 |  |  | 25 |  | P200 |
| 661. | SULPHURYL FLORIT | 2191 | 2 | 26 |  | 500 | AT | P200 |
| 662. | GERMANE | 2192 | 2 | 263 |  | 25 | FL | P200 |
| 663. | HEXAFLOETAN (MÔI CHẤT LẠNH R 116) | 2193 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 664. | SELEN HEXAFLORIT | 2194 | 2 |  |  | 25 |  | P200 |
| 665. | TELU HEXAFLORIT | 2195 | 2 |  |  | 25 |  | P200 |
| 666. | VONFRAM HEXAFLORIT | 2196 | 2 |  |  | 25 |  | P200 |
| 667. | HYDRO IODUA, KHAN | 2197 | 2 | 268 |  | 500 | AT | P200 |
| 668. | PHOTPHO PENTAFLORIT | 2198 | 2 |  |  | 25 |  | P200 |
| 669. | PHOTPHIN | 2199 | 2 |  |  | 25 |  | P200 |
| 670. | PROPADIEN, ỔN ĐỊNH | 2200 | 2 | 239 |  | 3000 | FL | P200 |
| 671. | DINITƠ MONOXIT, CHẤT LỎNG LÀM LẠNH | 2201 | 2 | 225 |  | 3000 | AT | P203 |
| 672. | HYDRO SELENUA, KHAN | 2202 | 2 |  |  | 25 |  | P200 |
| 673. | SILAN | 2203 | 2 | 23 |  | 25 | FL | P200 |
| 674. | CACBONYL SUNFUA | 2204 | 2 | 263 |  | 500 | FL | P200 |
| 675. | ADIPONITRIL | 2205 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 676. | ISOXYANAT, ĐỘC, N.O.S. hoặc ISOXYANAT DUNG DỊCH, ĐỘC, N.O.S. | 2206 | 6.1 | 60 | II | 3000 | AT | P001 IBC02 |
| 677. | ISOXYANAT, ĐỘC, N.O.S. hoặc ISOXYANAT DUNG DỊCH, ĐỘC, N.O.S. | 2206 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 678. | ALLYL GLYCIDYL ETE | 2219 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 679. | ANISOL | 2222 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 680. | BENZONITRIL | 2224 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 681. | n-BUTYL METACRYLAT, ỔN ĐỊNH | 2227 | 3 | 39 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 682. | 2-CLOETHANAL | 2232 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P602 |
| 683. | CLOANISIDIN | 2233 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 684. | CLOBENZOTRI-FLORIT | 2234 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 685. | CLOBENZYL CLORUA, DẠNG LỎNG | 2235 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 686. | 3-CLO-4-METYLPHENYL ISOXYANAT, DẠNG LỎNG | 2236 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 687. | CLONITROANILIN | 2237 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 688. | CLOTOLUEN | 2238 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 689. | CLOTOLUIDIN, DẠNG RẮN | 2239 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 690. | CYCLOHEPTAN | 2241 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 691. | CYCLOHEPTEN | 2242 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 692. | CYCLOHEXYL AXETAT | 2243 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 693. | CYCLOPENTANOL | 2244 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 694. | CYCLOPENTANON | 2245 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 695. | CYCLOPENTEN | 2246 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 696. | n-DECAN | 2247 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 697. | DICLOPHENYL ISOXYANAT | 2250 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 698. | BICYCLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIEN, ỔN ĐỊNH (2,5-NORBORNADIEN, ỔN ĐỊNH) | 2251 | 3 | 339 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 699. | 1,2-DIMETHOXYETAN | 2252 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 700. | N,N-DIMETYLANILIN | 2253 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 701. | CYCLOHEXEN | 2256 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 702. | TRIPROPYLAMIN | 2260 | 3 | 38 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 703. | XYLENOL, DẠNG RẮN | 2261 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 704. | DIMETYL-CYCLOHEXAN | 2263 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 705. | N,N-DIMETYL-FORMAMIT | 2265 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 706. | DIMETYL-N-PROPYLAMIN | 2266 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 707. | DIMETYL THIOPHOSPHORYL CLORUA | 2267 | 6.1 | 68 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 708. | ETYLAMIN, DUNG DỊCH NƯỚC chứa từ 50% đến 70% etylamin | 2270 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 709. | ETYL AMYL KETON | 2271 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 710. | N-ETYLANILIN | 2272 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 711. | 2-ETYLANILIN | 2273 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 712. | N-ETYL-N-BENZYLANILIN | 2274 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 713. | 2-ETYLBUTANOL | 2275 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 714. | 2-ETYLHEXYLAMIN | 2276 | 3 | 38 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 715. | ETYL METACRYLAT, ỔN ĐỊNH | 2277 | 3 | 339 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 716. | n-HEPTEN | 2278 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 717. | HEXACLOBUTADIEN | 2279 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 718. | HEXAMETYLEN DIISOXYANAT | 2281 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 719. | HEXANOL | 2282 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 720. | ISOBUTYL METACRYLAT, ỔN ĐỊNH | 2283 | 3 | 39 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 721. | ISOBUTYRONITRIL | 2284 | 3 | 336 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 722. | ISOCYANATOBENZO-TRIFLORIT | 2285 | 6.1 | 63 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 723. | PENTAMETYLHEPTAN | 2286 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 724. | ISOHEPTEN | 2287 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 725. | ISOHEXEN | 2288 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 726. | ISOPHORONE DIISOXYANAT | 2290 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 727. | HỢP CHẤT CHÌ, CÓ KHẢ NĂNG HÒA TAN, N.O.S. | 2291 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 728. | 4-METHOXY-4-METYLPENTAN-2-ONE | 2293 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 729. | N-METYLANILIN | 2294 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 730. | METYL CLOAXETAT | 2295 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P001 |
| 731. | METYLCYCLOHEXAN | 2296 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 732. | METYLCYCLO-HEXANON | 2297 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 733. | METYLCYCLOPENTAN | 2298 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 734. | METYL DICLOAXETAT | 2299 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 735. | 2-METYL-5-ETYLPYRIDIN | 2300 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 736. | 2-METYLFURAN | 2301 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 737. | 5-METYLHEXAN-2-ONE | 2302 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 738. | ISOPROPENYLBENZEN | 2303 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 739. | NITROBENZOTRI-FLORIT, DẠNG LỎNG | 2306 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 740. | 3-NITRO-4-CLO-BENZOTRIFLORIT | 2307 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 741. | OCTADIEN | 2309 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 742. | PENTAN-2,4-DION | 2310 | 3 | 36 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 743. | PHENETIDIN | 2311 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 744. | PHENOL, DẠNG CHẢY | 2312 | 6.1 | 60 | II | 3000 | AT |  |
| 745. | PICOLIN | 2313 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 746. | NATRI CUPROXYANUA, DẠNG RẮN | 2316 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 747. | DUNG DỊCH NATRI CUPROXYANUA | 2317 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 748. | TERPEN HYDROCACBON, N.O.S. | 2319 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 749. | TRICLOBENZEN, DẠNG LỎNG | 2321 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 750. | TRICLOBUTEN | 2322 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 751. | TRIETYL PHOTPHIT | 2323 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 752. | TRIISOBUTYLEN | 2324 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 753. | 1,3,5-TRIMETYLBENZEN | 2325 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 754. | TRIMETYLHEXAMETYLEN DIISOXYANAT | 2328 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 755. | TRIMETYL PHOTPHIT | 2329 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 756. | UNDECAN | 2330 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 757. | AXETALDEHIT OXIM | 2332 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 758. | ALLYL AXETAT | 2333 | 3 | 336 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 759. | ALLYLAMIN | 2334 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 760. | ALLYL ETYL ETE | 2335 | 3 | 336 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 761. | ALLYL FORMAT | 2336 | 3 | 336 | I | 1000 | FL | P001 |
| 762. | PHENYL MERCAPTAN | 2337 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 763. | BENZOTRIFLORIT | 2338 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 764. | 2-BROMBUTAN | 2339 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 765. | 2-BROMETYL ETYL ETE | 2340 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 766. | 1-BROM-3-METYLBUTAN | 2341 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 767. | BROMMETYL-PROPAN | 2342 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 768. | 2-BROMPENTAN | 2343 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 769. | BROMPROPAN | 2344 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 770. | BROMPROPAN | 2344 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 771. | 3-BROMPROPYN | 2345 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 772. | BUTANDION | 2346 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 773. | BUTYL MERCAPTAN | 2347 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 774. | BUTYL ACRYLAT, ỔN ĐỊNH | 2348 | 3 | 39 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 775. | BUTYL METYL ETE | 2350 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 776. | BUTYL NITRIT | 2351 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 777. | BUTYL NITRIT | 2351 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 778. | BUTYL VINYL ETE, ỔN ĐỊNH | 2352 | 3 | 339 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 779. | BUTYRYL CLORUA | 2353 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 780. | CLOMETYL ETYL ETE | 2354 | 3 | 336 | II | 3000 | FL | P001 IBC02 |
| 781. | 2-CLOPROPAN | 2356 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 782. | CYCLOOCTATETRAEN | 2358 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 783. | DIALLYLAMIN | 2359 | 3 | 338 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 784. | DLALLYL ETE | 2360 | 3 | 336 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 785. | DIISOBUTYLAMIN | 2361 | 3 | 38 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 786. | 1,1-DICLOETAN | 2362 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 787. | ETYL MERCAPTAN | 2363 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 788. | n-PROPYLBENZEN | 2364 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 789. | DIETYL CACBONAT | 2366 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 790. | alpha-METYL-VALERALDEHIT | 2367 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 791. | alpha-PINEN | 2368 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 792. | 1-HEXEN | 2370 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 793. | PINENISOPENTEN | 2371 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 794. | 1,2-DI-(DIMETYLAMINO) ETAN | 2372 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 795. | DIETHOXYMETAN | 2373 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 796. | 3,3-DIETHOXYPROPEN | 2374 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 797. | DIETYL SUNFUA | 2375 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 798. | 2,3-DIHYDROPYRAN | 2376 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 799. | 1,1-DIMETHOXYETAN | 2377 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 800. | 2-DIMETYLAMINO-AXETONITRIL | 2378 | 3 | 336 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 801. | 1,3-DIMETYLBUTYLAMIN | 2379 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 802. | DIMETYLDIETHOXY-SILAN | 2380 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 803. | DIMETYL DISUNFUA | 2381 | 3 | 336 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 804. | DIMETYLHYDRAZIN, ĐỐI XỨNG | 2382 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 805. | DIPROPYLAMIN | 2383 | 3 | 338 | II | 3000 | FL | P001 IBC02 |
| 806. | DI-n-PROPYL ETE | 2384 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 807. | ETYL ISOBUTYRAT | 2385 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 808. | 1 -ETYLPIPERIDIN | 2386 | 3 | 338 | II | 3000 | FL | P001 IBC02 |
| 809. | FLOBENZEN | 2387 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 810. | FLOTOLUEN | 2388 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 811. | FURAN | 2389 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 812. | 2-IODOBUTAN | 2390 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 813. | IODOMETYLPROPAN | 2391 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 814. | IODOPROPAN | 2392 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 815. | ISOBUTYL FORMAT | 2393 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 816. | ISOBUTYL PROPIONAT | 2394 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 817. | ISOBUTYRYL CLORUA | 2395 | 3 | 338 | II | 3000 | FL | P001 IBC02 |
| 818. | METHACRYLALDEHIT, ỔN ĐỊNH | 2396 | 3 | 336 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 819. | 3 -METYLBUTAN-2-ONE | 2397 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 820. | METYL tert-BUTYL ETE | 2398 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 821. | 1-METYLPIPERIDIN | 2399 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 822. | METYL ISOVALERAT | 2400 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 823. | PROPANTHIOL | 2402 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 824. | ISOPROPENYL AXETAT | 2403 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 825. | PROPIONITRIL | 2404 | 3 | 336 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 826. | ISOPROPYL BUTYRAT | 2405 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 827. | ISOPROPYL ISOBUTYRAT | 2406 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 828. | ISOPROPYL CLOFORMAT | 2407 | 6.1 |  | I | 1000 |  | P602 |
| 829. | ISOPROPYL PROPIONAT | 2409 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 830. | 1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN | 2410 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 831. | BUTYRONITRIL | 2411 | 3 | 336 | II | 3000 | FL | P001 IBC02 |
| 832. | TETRAHYDROTHIOPHEN | 2412 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 833. | TETRAPROPYL ORTHOTITANAT | 2413 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 834. | THIOPHEN | 2414 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 835. | TRIMETYL BORAT | 2416 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 836. | CACBONYL FLORIT | 2417 | 2 | 268 |  | 50 | AT | P200 |
| 837. | LƯU HUỲNH TETRAFLORIT | 2418 | 2 |  |  | 25 |  | P200 |
| 838. | BROMTRIFLO-ETYLEN | 2419 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 839. | HEXAFLOAXETON | 2420 | 2 | 268 |  | 25 | AT | P200 |
| 840. | OCTAFLOBUT-2-ENE (MÔI CHẤT LẠNH R 1318) | 2422 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 841. | OCTAFLOPROPAN (MÔI CHẤT LẠNH R 218) | 2424 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 842. | ANISIDIN | 2431 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 843. | N,N-DIETYLANILIN | 2432 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 844. | CLONITROTOLUEN, DẠNG LỎNG | 2433 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 845. | AXIT THIOAXETIC | 2436 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 846. | TRIMETYLAXETYL CLORUA | 2438 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P001 |
| 847. | NITROCRESOL, DẠNG RẮN | 2446 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 848. | NITƠ TRIFLORIT | 2451 | 2 | 25 |  | 25 | AT | P200 |
| 849. | ETYLAXETYLEN, ỔN ĐỊNH | 2452 | 2 | 239 |  | 3000 | FL | P200 |
| 850. | ETYL FLORIT (MÔI CHẤT LẠNH R 161) | 2453 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 851. | METYL FLORIT (MÔI CHẤT LẠNH R 41) | 2454 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 852. | 2-CLOPROPEN | 2456 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 853. | 2,3-DIMETYLBUTAN | 2457 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 854. | HEXADIEN | 2458 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 855. | 2-METYL-1-BUTEN | 2459 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 856. | 2-METYL-2-BUTEN | 2460 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 857. | METYLPENTADIEN | 2461 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 858. | PHENYLAXETONITRIL, DẠNG LỎNG | 2470 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 859. | OSMI TETROXIT | 2471 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 860. | NATRIARSANILAT | 2473 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 861. | THIOPHOTGEN | 2474 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P602 |
| 862. | METYLISOTHIOXYANAT | 2477 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 863. | ISOXYANAT, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. hoặc ISOXYANAT DUNG DỊCH, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. | 2478 | 3 | 336 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 864. | ISOXYANAT, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. hoặc ISOXYANAT DUNG DỊCH, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. | 2478 | 3 | 36 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 865. | METYL ISOXYANAT | 2480 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P601 |
| 866. | ETYLISOXYANAT | 2481 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 867. | n-PROPYL ISOXYANAT | 2482 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 868. | ISOPROPYL ISOXYANAT | 2483 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 869. | tert-BUTYL ISOXYANAT | 2484 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 870. | n-BUTYL ISOXYANAT | 2485 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 871. | ISOBUTYL ISOXYANAT | 2486 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 872. | PHENYL ISOXYANAT | 2487 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 873. | CYCLOHEXYL ISOXYANAT | 2488 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 874. | DICLOISOPROPYL ETE | 2490 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 875. | HEXAMETYLENIMIN | 2493 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 876. | 1,2,3,6-TETRAHYDROBENZAL- DEHIT | 2498 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 877. | TRIS-(1-AZIRIDINYL) PHOTPHIN OXIT DUNG DỊCH | 2501 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 878. | TRIS-(1-AZIRIDINYL) PHOTPHIN OXIT DUNG DỊCH | 2501 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 879. | TETRABROMETAN | 2504 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 880. | AMONI FLORIT | 2505 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 881. | AMINOPHENOL (o-, m-, p-) | 2512 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 882. | BROMBENZEN | 2514 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 883. | BROMFORM | 2515 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 884. | CACBON TETRABROMUA | 2516 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 885. | 1 -CLO-1,1-DIFLOETAN (MÔI CHẤT LẠNH R 142b) | 2517 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 886. | 1,5,9-CYCLODODECATRIEN | 2518 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 887. | CYCLOOCTADIEN | 2520 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 888. | DIKETEN, HẠN CHẾ | 2521 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 889. | 2-DIMETYLAMINOETYL METACRYLAT | 2522 | 6.1 | 69 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 890. | ETYL ORTHOFORMAT | 2524 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 891. | ETYL OXALAT | 2525 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 892. | FURFURYLAMIN | 2526 | 3 | 38 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 893. | ISOBUTYL ACRYLAT, ỔN ĐỊNH | 2527 | 3 | 39 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 894. | ISOBUTYL ISOBUTYRAT | 2528 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 895. | AXIT ISOBUTYRIC | 2529 | 3 | 38 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 896. | METYL TRICLOAXETAT | 2533 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 897. | METYLCLOSILAN | 2534 | 2 | 263 |  | 25 | FL | P200 |
| 898. | 4-METYLMORPHOLIN (N-METYLMORPHOLIN) | 2535 | 3 | 338 | II | 3000 | FL | P001 IBC02 |
| 899. | METYLTETRAHYDRO-FURAN | 2536 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 900. | TERPINOLEN | 2541 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 901. | TRIBUTYLAMIN | 2542 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 902. | CLO PENTAFLORIT | 2548 | 2 |  |  | 25 |  | P200 |
| 903. | HEXAFLOAXETON HYDRAT, DẠNG LỎNG | 2552 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 904. | METYLALLYL CLORUA | 2554 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 905. | EPIBROMHYDRIN | 2558 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P001 |
| 906. | 2-METYLPENTAN-2-OL | 2560 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 907. | 3-METYL-1-BUTEN | 2561 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 908. | NATRI PENTACLOPHENAT | 2567 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 909. | CADMI HỢP CHẤT | 2570 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 910. | CADMI HỢP CHẤT | 2570 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 911. | CADMI HỢP CHẤT | 2570 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 912. | PHENYLHYDRAZIN | 2572 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 913. | TRICRESYL PHOTPHAT chứa hơn 3% ortho isomer | 2574 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 914. | BENZOQUINON | 2587 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 915. | VINYL CLOAXETAT | 2589 | 6.1 | 63 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 916. | XENON, CHẤT LỎNG LÀM LẠNH | 2591 | 2 | 22 |  |  | AT | P203 |
| 917. | HỖN HỢP CLOTRIFLO-METAN VÀ TRIFLOMETAN AZEOTROPIC chứa khoảng 60% clotriflometan (MÔI CHẤT LẠNH R 503) | 2599 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 918. | CYCLOBUTAN | 2601 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 919. | HỖN HỢP DICLODIFLO-METAN VÀ 1,1-DIFLOETAN AZEOTROPIC chứa khoảng 74% diclodiflometan (MÔI CHẤT LẠNH R 500) | 2602 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 920. | CYCLOHEPTATRIEN | 2603 | 3 | 336 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 921. | METHOXYMETYL ISOXYANAT | 2605 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 922. | METYL ORTHOSILICAT | 2606 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 923. | ACROLEIN DIMER, ỔN ĐỊNH | 2607 | 3 | 39 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 924. | NITROPROPAN | 2608 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 925. | TRIALLYL BORAT | 2609 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 926. | TRIALLYLAMIN | 2610 | 3 | 38 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 927. | PROPYLEN CLOHYDRIN | 2611 | 6.1 | 63 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 928. | METYL PROPYL ETE | 2612 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 929. | RƯỢU CỒN METHALLYL | 2614 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 930. | ETYL PROPYL ETE | 2615 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 931. | TRIISOPROPYL BORAT | 2616 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 932. | TRIISOPROPYL BORAT | 2616 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 933. | METYLCYCLO-HEXANOL, dễ cháy | 2617 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 934. | VINYLTOLUEN, ỔN ĐỊNH | 2618 | 3 | 39 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 935. | AMYL BUTYRAT | 2620 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 936. | AXETYL METYL CARBINOL | 2621 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 937. | GLYCIDALDEHIT | 2622 | 3 | 336 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 938. | KALI FLOAXETAT | 2628 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 939. | NATRI FLOAXETAT | 2629 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 940. | SELENAT hoặc SELENIT | 2630 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 941. | AXIT FLOAXETIC | 2642 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 942. | METYL BROMAXETAT | 2643 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 943. | METYL IODUA | 2644 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P602 |
| 944. | PHENACYL BROMUA | 2645 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 945. | HEXACLOCYCLO-PENTADIEN | 2646 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P602 |
| 946. | MALONONITRIL | 2647 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 947. | 1,2-DIBROMBUTAN-3-ONE | 2648 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 948. | 1,3-DICLOAXETON | 2649 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 949. | 1,1-DICLO-1-NITROETAN | 2650 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 950. | 4,4'-DIAMINODIPHENYL-METAN | 2651 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 951. | BENZYL IODUA | 2653 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 952. | KALI FLOSILICAT | 2655 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 953. | QUINOLIN | 2656 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 954. | SELEN DISUNFUA | 2657 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 955. | NATRI CLOAXETAT | 2659 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 956. | NITROTOLUIDIN (MONO) | 2660 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 957. | HEXACLOAXETON | 2661 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 958. | DIBROMMETAN | 2664 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 959. | BUTYLTOLUEN | 2667 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 960. | CLOAXETONITRIL | 2668 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 961. | CLOCRESOL DUNG DỊCH | 2669 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 962. | CLOCRESOL DUNG DỊCH | 2669 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 963. | AMINOPYRIDIN (o-, m-, p-) | 2671 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 964. | 2-AMINO-4-CLOPHENOL | 2673 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 965. | NATRI FLOSILICAT | 2674 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 966. | STIBIN | 2676 | 2 |  |  | 25 |  | P200 |
| 967. | 3-DIETYLAMINOPROPYL-AMIN | 2684 | 3 | 38 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 968. | 1-BROM-3-CLOPROPAN | 2688 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 969. | GLYCEROL alpha-MONOCLOHYDRIN | 2689 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 970. | N,n-BUTYLIMIDAZOL | 2690 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 971. | DIMETYLDIOXAN | 2707 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 972. | DIMETYLDIOXAN | 2707 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 973. | BUTYLBENZEN | 2709 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 974. | DIPROPYL KETON | 2710 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 975. | ACRIDIN | 2713 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 976. | 1,4-BUTYNEDIOL | 2716 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 977. | TALI NITRAT | 2727 | 6.1 | 65 | II |  | AT | P002 IBC06 |
| 978. | HEXACLOBENZEN | 2729 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 979. | NITROANISOL, DẠNG LỎNG | 2730 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 980. | NITROBROMBENZEN, DẠNG LỎNG | 2732 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 981. | AMIN, DỄ CHÁY, ĂN MÒN, N.O.S. hoặc POLYAMIN, DỄ CHÁY, ĂN MÒN, N.O.S. | 2733 | 3 | 338 | I | 1000 | FL | P001 |
| 982. | AMIN, DỄ CHÁY, ĂN MÒN, N.O.S. hoặc POLYAMIN, DỄ CHÁY, ĂN MÒN, N.O.S. | 2733 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 983. | AMIN, DỄ CHÁY, ĂN MÒN, N.O.S. hoặc POLYAMIN, DỄ CHÁY, ĂN MÒN, N.O.S. | 2733 | 3 | 38 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 984. | N-BUTYLANILIN | 2738 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 985. | n-PROPYL CLOFORMAT | 2740 | 6.1 | 668 | I | 1000 | FL | P602 |
| 986 | CLOFORMAT, ĐỘC, ĂN MÒN, DỄ CHÁY, N.O.S. | 2742 | 6.1 | 638 | II | 1000 | FL | P001 IBC01 |
| 987. | n-BUTYL CLOFORMAT | 2743 | 6.1 | 638 | II | 1000 | FL | P001 |
| 988. | CYCLOBUTYL CLOFORMAT | 2744 | 6.1 | 638 | II | 1000 | FL | P001 IBC01 |
| 989. | CLOMETYL CLOFORMAT | 2745 | 6.1 | 68 | II | 1000 | AT | P001 IBC02 |
| 990. | PHENYL CLOFORMAT | 2746 | 6.1 | 68 | II | 1000 | AT | P001 IBC02 |
| 991. | tert-BUTYLCYCLOHEXYL CLOFORMAT | 2747 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 992. | 2-ETYLHEXYL CLOFORMAT | 2748 | 6.1 | 68 | II | 3000 | AT | P001 IBC02 |
| 993. | TETRAMETYLSILAN | 2749 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 994. | 1,3-DICLOPROPANOL-2 | 2750 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 995. | 1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPAN | 2752 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 996. | N-ETYLBENZYL- TOLUIDIN, DẠNG LỎNG | 2753 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 997. | N-ETYLTOLUIDIN | 2754 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 998. | ORGANOTIN HỢP CHẤT, DẠNG LỎNG, N.O.S | 2788 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 999. | ORGANOTIN HỢP CHẤT, DẠNG LỎNG, N.O.S. | 2788 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1000. | ORGANOTIN HỢP CHẤT, DẠNG LỎNG, N.O.S. | 2788 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1001. | CHẤT ĐỘC DẠNG LỎNG, CHẤT HỮU CƠ, N.O.S | 2810 | 6.1 | 66 | 1 | 1000 | AT | P001 |
| 1002. | CHẤT ĐỘC DẠNG LỎNG, CHẤT HỮU CƠ, N.O.S | 2810 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1003. | CHẤT ĐỘC DẠNG LỎNG, CHẤT HỮU CƠ, N.O.S | 2810 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1004. | CHẤT ĐỘC DẠNG RẮN, CHẤT HỮU CƠ, N.O.S | 2811 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 1005. | CHẤT ĐỘC DẠNG RẮN, CHẤT HỮU CƠ, N.O.S. | 2811 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1006. | CHẤT ĐỘC DẠNG RẮN, CHẤT HỮU CƠ, N.O.S. | 2811 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1007. | DUNG DỊCH PHENOL | 2821 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1008. | DUNG DỊCH PHENOL | 2821 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1009. | 2-CLOPYRIDIN | 2822 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1010. | 1,1,1-TRICLOETAN | 2831 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1011. | VINYL BUTYRAT, ỔN ĐỊNH | 2838 | 3 | 339 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 1012. | ALDOL | 2839 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1013. | BUTYRALDOXIM | 2840 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1014. | DI-n-AMYLAMIN | 2841 | 3 | 36 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 1015. | NITROETAN | 2842 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1016. | 3-CLOPROPANOL-1 | 2849 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1017. | PROPYLEN TETRAMER | 2850 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1018. | MAGIE FLOSILICAT | 2853 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1019. | AMONI FLOSILICAT | 2854 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1020. | KẼM FLOSILICAT | 2855 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1021. | FLOSILICAT, N.O.S | 2856 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1022. | MÁY LÀM LẠNH chứa khí không cháy, không độc hoặc dung dịch amoniac (UN 2672) | 2857 | 2 |  |  |  |  | P003 |
| 1023. | AMONI METAVANADAT | 2859 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1024. | AMONI POLYVANADAT | 2861 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1025. | VANADI PENTOXIT, dạng không nóng chảy | 2862 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1026. | NATRI AMONI VANADAT | 2863 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1027. | KALI METAVANADAT | 2864 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1028. | ANTIMONY DẠNG BỘT | 2871 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1029. | DIBROMCLO-PROPAN | 2872 | 6.1 | 60 | II | 1000 | AT | P001 IBC02 |
| 1030. | DIBROMCLO-PROPAN | 2872 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1031. | DIBUTYLAMINOETANON | 2873 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1032. | CỒN FURFURYL | 2874 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1033. | HEXACLOPHEN | 2875 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1034. | RESORCINOL | 2876 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1035. | BROM CLORUA | 2901 | 2 | 265 |  | 25 |  | P200 |
| 1036. | CHẤT LỎNG DỄ CHÁY, ĂN MÒN, N.O.S | 2924 | 3 | 338 | I | 1000 | FL | P001 |
| 1037. | CHẤT LỎNG DỄ CHÁY, ĂN MÒN, N.O.S | 2924 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 1038. | CHẤT LỎNG DỄ CHÁY, ĂN MÒN, N.O.S | 2924 | 3 | 38 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 1039. | CHẤT ĐỘC DẠNG LỎNG, ĂN MÒN, CHẤT HỮU CƠ, N.O.S | 2927 | 6.1 | 668 | I | 1000 | AT | P001 |
| 1040. | CHẤT ĐỘC DẠNG LỎNG, ĂN MÒN, CHẤT HỮU CƠ, N.O.S | 2927 | 6.1 | 68 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1041. | CHẤT ĐỘC DẠNG RẮN, ĂN MÒN, CHẤT HỮU CƠ, N.O.S | 2928 | 6.1 | 668 | I | 1000 | AT | P002 IBC05 |
| 1042. | CHẤT ĐỘC DẠNG RẮN, ĂN MÒN, CHẤT HỮU CƠ, N.O.S | 2928 | 6.1 | 68 | II |  | AT | P002 IBC06 |
| 1043. | CHẤT ĐỘC DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, CHẤT HỮU CƠ, N.O.S. | 2929 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P001 |
| 1044. | CHẤT ĐỘC DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, CHẤT HỮU CƠ, N.O.S | 2929 | 6.1 | 63 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 1045. | CHẤT ĐỘC DẠNG RẮN, DỄ CHÁY, CHẤT HỮU CƠ, N.O.S | 2930 | 6.1 | 664 | I | 1000 | AT | P002 IBC05 |
| 1046. | CHẤT ĐỘC DẠNG RẮN, DỄ CHÁY, CHẤT HỮU CƠ, N.O.S | 2930 | 6.1 | 64 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1047. | VANADYL SUNPHAT | 2931 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1048. | METYL 2-CLOPROPIONAT | 2933 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1049. | ISOPROPYL 2- CLOPROPIONAT | 2934 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1050. | ETYL 2-CLOPROPIONAT | 2935 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1051. | AXIT THIOLACTIC | 2936 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1052. | alpha-METYLBENZYL RƯỢU CỒN, DẠNG LỎNG | 2937 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1053. | FLOANILIN | 2941 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1054. | 2-TRIFLOMETYL-ANILIN | 2942 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1055. | TETRAHYDROFURFURYL-AMIN | 2943 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1056. | N-METYLBUTYLAMIN | 2945 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 1057. | 2-AMINO-5-DIETYLAMINOPENTAN | 2946 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1058. | ISOPROPYL CLOAXETAT | 2947 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1059. | 3 -TRIFLOMET YL-ANILIN | 2948 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1060. | THIOGLYCOL | 2966 | 6.1 | 60 | II | THUYVY | AT | P001 IBC02 |
| 1061. | HỖN HỢP OXIT ETYLEN VÀ OXIT PROPYLEN, chứa dưới 30% oxit etylen | 2983 | 3 | 336 | I | 1000 | FL | P001 |
| 1062. | CLOSILAN, DỄ CHÁY, ĂN MÒN, N.O.S | 2985 | 3 | X338 | II |  | FL | P010 |
| 1063. | OXIT 1,2-BUTYLENE, ỔN ĐỊNH | 3022 | 3 | 339 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 1064. | 2-METYL-2-HEPTANTHIOL | 3023 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 1065. | CYCLOHEXYL MERCAPTAN | 3054 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1066. | n-HEPTALDEHIT | 3056 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1067. | TRIFLOAXETYL CLORUA | 3057 | 2 | 268 |  | 25 | AT | P200 |
| 1068. | NITƠ GLYXERIN, DUNG DỊCH TRONG CỒN chứa từ 1% đến 5% nitơ glyxerin | 3064 | 3 |  | II |  |  | P300 |
| 1069. | ĐỒ UỐNG CÓ CỒN, chứa hơn 70% cồn theo thể tích | 3065 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 1070. | ĐỒ UỐNG CÓ CỒN, chứa từ 24% đến 70% cồn theo thể tích | 3065 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 1071. | HỖN HỢP OXIT ETYLEN VÀ DICLODIFLOMETAN chứa ít hơn 12,5% oxit etylen | 3070 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 1072. | MERCAPTAN, DẠNG LỎNG, ĐỘC, DỄ CHÁY, N.O.S hoặc MERCAPTAN HỖN HỢP, DẠNG LỎNG, ĐỘC, DỄ CHÁY, N.O.S | 3071 | 6.1 | 63 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 1073. | VINYLPYRIDIN, ỔN ĐỊNH | 3073 | 6.1 | 638 | II | 1000 | FL | P001 IBC01 |
| 1074. | METHACRYLONITRIL, ỔN ĐỊNH | 3079 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 1075. | ISOXYANAT, ĐỘC, DỄ CHÁY, N.O.S hoặc ISOXYANAT DUNG DỊCH, ĐỘC, DỄ CHÁY, N.O.S | 3080 | 6.1 | 63 | II | 1000 | FL | P001 IBC02 |
| 1076. | PERCLORYL FLORIT | 3083 | 2 | 265 |  | 25 | AT | P200 |
| 1077. | CHẤT ĐỘC DẠNG RẮN, Ô XY HÓA, N.O.S. | 3086 | 6.1 | 665 | I | 1000 | AT | P002 |
| 1078. | CHẤT ĐỘC DẠNG RẮN, Ô XY HÓA, N.O.S. | 3086 | 6.1 | 65 | II |  | AT | P002 IBC06 |
| 1079. | 1-METHOXY-2-PROPANOL | 3092 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1080. | CHẤT ĐỘC DẠNG LỎNG, Ô XY HÓA, N.O.S | 3122 | 6.1 | 665 | I | 3000 | AT | P001 |
| 1081. | CHẤT ĐỘC DẠNG LỎNG, Ô XY HÓA, N.O.S | 3122 | 6.1 | 65 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1082. | CHẤT ĐỘC DẠNG LỎNG, CÓ KHẢ NĂNG KẾT HỢP VỚI NƯỚC, N.O.S | 3123 | 6.1 | 623 | I | 1000 | AT | P099 |
| 1083. | CHẤT ĐỘC DẠNG LỎNG, CÓ KHẢ NĂNG KẾT HỢP VỚI NƯỚC, N.O.S | 3123 | 6.1 | 623 | II | 3000 | AT | P001 IBC02 |
| 1084. | CHẤT ĐỘC DẠNG RẮN, TỰ GIA NHIỆT, N.O.S. | 3124 | 6.1 | 664 | I | 1000 | AT | P002 P002 IbC06 |
| 1085. | CHẤT ĐỘC DẠNG RẮN, TỰ GIA NHIỆT, N.O.S. | 3124 | 6.1 | 64 | II |  | AT |  |
| 1086. | CHẤT ĐỘC DẠNG RẮN, CÓ KHẢ NĂNG KẾT HỢP VỚI NƯỚC, N.O.S | 3125 | 6.1 | 642 | I | 1000 | AT | P099 |
| 1087. | CHẤT ĐỘC DẠNG RẮN, CÓ KHẢ NĂNG KẾT HỢP VỚI NƯỚC, N.O.S | 3125 | 6.1 | 642 | II |  | AT | P002 IBC06 |
| 1088. | TRIFLOMETAN, CHẤT LỎNG LÀM LẠNH | 3136 | 2 | 22 |  |  | AT | P203 |
| 1089. | HỖN HỢP ETYLEN, AXETYLEN VÀ PROPYLEN, CHẤT LỎNG LÀM LẠNH chứa ít nhất 71,5% etylen, chứa ít hơn 22,5% axetylen và dưới 6% propylen | 3138 | 2 | 223 |  |  | FL | P203 |
| 1090. | ALKALOIT, DẠNG LỎNG, N.O.S hoặc MUỐI ALKALOIT, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3140 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 1091. | ALKALOIT, DẠNG LỎNG, N.O.S hoặc MUỐI ALKALOIT, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3140 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1092. | ALKALOIT, DẠNG LỎNG, N.O.S. hoặc MUỐI ALKALOIT, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3140 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1093. | HỢP CHẤT ANTIMONY, VÔ CƠ, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3141 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1094. | CHẤT SÁT TRÙNG, DẠNG LỎNG, ĐỘC, N.O.S | 3142 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 1095. | CHẤT SÁT TRÙNG, DẠNG LỎNG, ĐỘC, N.O.S | 3142 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1096. | CHẤT SÁT TRÙNG, DẠNG LỎNG, ĐỘC, N.O.S | 3142 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1097. | THUỐC NHUỘM, DẠNG RẮN, ĐỘC, N.O.S. hoặc THUỐC NHUỘM BÁN THÀNH PHẨM, DẠNG RẮN, ĐỘC, N.O.S | 3143 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 1098. | THUỐC NHUỘM, DẠNG RẮN, ĐỘC, N.O.S. hoặc THUỐC NHUỘM BÁN THÀNH PHẨM, DẠNG RẮN, ĐỘC, N.O.S | 3143 | 6.1 | 60 | 11 |  | AT | P002 IBC08 |
| 1099. | THUỐC NHUỘM, DẠNG RẮN, ĐỘC, N.O.S. hoặc THUỐC NHUỘM BÁN THÀNH PHẨM, DẠNG RẮN, ĐỘC, N.O.S | 3143 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1100. | NICOTIN HỢP CHẤT, DẠNG LỎNG, N.O.S hoặc NICOTIN ĐIỀU CHẾ, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3144 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 1101. | NICOTIN HỢP CHẤT, DẠNG LỎNG, N.O.S. hoặc NICOTIN ĐIỀU CHẾ, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3144 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1102. | NICOTIN HỢP CHẤT, DẠNG LỎNG, N.O.S hoặc NICOTIN ĐIỀU CHẾ, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3144 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1103. | ORGANOTIN HỢP CHẤT, DẠNG RẮN, N.O.S. | 3146 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 1104. | ORGANOTIN HỢP CHẤT, DẠNG RẮN, N.O.S. | 3146 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1105. | ORGANOTIN HỢP CHẤT, DẠNG RẮN, N.O.S. | 3146 | 6.1 | 60 | 111 |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1106. | PERFLO(METYL VINYL ETE) | 3153 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 1107. | PERFLO(ETYL VINYL ETE) | 3154 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 1108. | PENTACLOPHENOL | 3155 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1109. | KHÍ DẠNG NÉN, Ô XY HÓA, N.O.S | 3156 | 2 | 25 |  | 3000 | AT | P200 |
| 1110. | KHÍ HÓA LỎNG, Ô XY HÓA, N.O.S | 3157 | 2 | 25 |  | 3000 | AT | P200 |
| 1111. | KHÍ, LÀM LẠNH DẠNG LỎNG, N.O.S | 3158 | 2 | 22 |  |  | AT | P203 |
| 1112. | 1,1,1,2-TETRAF LOET AN (MÔI CHẤT LẠNH R 134a) | 3159 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 1113. | KHÍ HÓA LỎNG, ĐỘC, DỄ CHÁY, N.O.S | 3160 | 2 | 263 |  | 25 | FL | P200 |
| 1114. | KHÍ HÓA LỎNG, DỄ CHÁY, N.O.S | 3161 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 1115. | KHÍ HÓA LỎNG, ĐỘC, N.O.S | 3162 | 2 | 26 |  | 25 | AT | P200 |
| 1116. | KHÍ HÓA LỎNG, N.O.S | 3163 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 1117. | VÂT PHẨM, NÉN HƠI HOẶC THỦY LỰC (chứa khí không cháy) | 3164 | 2 |  |  |  |  | P003 |
| 1118. | MẪU KHÍ KHÔNG NÉN, DỄ CHÁY, N.O.S., chất lỏng không làm lạnh | 3167 | 2 |  |  |  |  | P201 |
| 1119. | MẪU KHÍ KHÔNG NÉN, ĐỘC, DỄ CHÁY, N.O.S., chất lỏng không làm lạnh | 3168 | 2 |  |  |  |  | P201 |
| 1120. | MẪU KHÍ KHÔNG NÉN, ĐỘC, N.O.S., chất lỏng không làm lạnh | 3169 | 2 |  |  |  |  | P201 |
| 1121. | CHẤT ĐỘC, CHIẾT XUẨT TỪ SẢN PHẨM SỐNG, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3172 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 1122. | CHẤT ĐỘC, CHIẾT XUẤT TỪ SẢN PHẨM SỐNG, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3172 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1123. | CHẤT ĐỘC, CHIẾT XUẤT TỪ SẢN PHẨM SỐNG, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3172 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1124. | PENTAFLOETAN (MÔI CHẤT LẠNH R 125) | 3220 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 1125. | CHẤT RẮN CHỨA CHẤT ĐỘC DẠNG LỎNG, N.O.S | 3243 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC02 |
| 1126. | METANSULPHONYL CLORUA | 3246 | 6.1 | 668 | I | 1000 | AT | P602 |
| 1127. | DIFLOMETAN (MÔI CHẤT LẠNH R 32) | 3252 | 2 | 23 |  | 3000 | FL | P200 |
| 1128. | CHẤT LỎNG NHIỆT ĐỘ CẠO, DỄ CHÁY, N.O.S. có điểm chớp cháy trên 60° C, bằng và lớn hơn điểm chớp cháy và dưới 100° C | 3256 | 3 | 30 | III |  | FL | P099 IBC99 |
| 1129. | CHẤT LỎNG NHIỆT ĐỘ CẠO, DỄ CHÁY, N.O.S. có điểm chớp cháy trên 60° C, bằng và lớn hơn điểm chớp cháy và bằng và lớn hơn 100° C | 3256 | 3 | 30 | III |  | FL | P099 IBC99 |
| 1130. | BỘ DỤNG CỤ BẰNG NHỰA POLYESTE, vật liệu bazơ lỏng | 3269 | 3 |  | II |  |  | P302 R001 |
| 1131. | BỘ DỤNG CỤ BẰNG NHỰA POLYESTE, vật liệu bazơ lỏng | 3269 | 3 |  | III |  |  | P302 R001 |
| 1132. | ETE, N.O.S | 3271 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 1133. | ETE, N.O.S | 3271 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1134. | ESTE, N.O.S | 3272 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 1135. | ESTE, N.O.S | 3272 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1136. | NITRIL, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S. | 3273 | 3 | 336 | I | 1000 | FL | P001 |
| 1137. | NITRIL, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S | 3273 | 3 | 336 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 1138. | DUNG DỊCH ALCOHOLAT, N.O.S., trong cồn | 3274 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 1139. | NITRIL, ĐỘC, DỄ CHÁY, N.O.S | 3275 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P001 |
| 1140. | N1TRIL, ĐỘC, DỄ CHÁY, N.O.S | 3275 | 6.1 | 63 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 1141. | NITRIL, DẠNG LỎNG, ĐỘC, N.O.S | 3276 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 1142. | NITRIL, DẠNG LỎNG, ĐỘC, N.O.S | 3276 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1143. | NITRIL, DẠNG LỎNG, ĐỘC, N.O.S | 3276 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1144. | CLOFORMAT, ĐỘC, ĂN MÒN, N.O.S | 3277 | 6.1 | 68 | II | 1000 | AT | P001 IBC02 |
| 1145. | ORGANOPHOTPHO HỢP CHẤT, DẠNG LỎNG, ĐỘC, N.O.S | 3278 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 1146. | ORGANOPHOTPHO HỢP CHẤT, DẠNG LỎNG, ĐỘC, N.O.S | 3278 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1147. | ORGANOPHOTPHO HỢP CHẤT, DẠNG LỎNG, ĐỘC, N.O.S | 3278 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1148. | ORGANOPHOTPHO HỢP CHẤT, ĐỘC, DỄ CHÁY, N.O.S | 3279 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P001 |
| 1149. | ORGAN OPHOTPHO HỢP CHẤT, ĐỘC, DỄ CHÁY, N.O.S | 3279 | 6.1 | 63 | II |  | FL | P001 |
| 1150. | ORGANOARSENIC HỢP CHẤT, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3280 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 1151. | ORGANOARSENIC HỢP CHẤT, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3280 | 6.1 | 60 | 11 |  | AT | P001 IBC02 |
| 1152. | ORGANOARSENIC HỢP CHẤT, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3280 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1153. | CACBONYL KIM LOẠI, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3281 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P601 |
| 1154. | CACBONYL KIM LOẠI, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3281 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1155. | CACBONYL KIM LOẠI, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3281 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1156. | HỢP CHẤT HỮU CƠ KIM LOẠI, DẠNG LỎNG, ĐỘC, N.O.S | 3282 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 1157. | HỢP CHẤT HỮU CƠ KIM LOẠI, DẠNG LỎNG, ĐỘC, N.O.S | 3282 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1158. | HỢP CHẤT HỮU CƠ KIM LOẠI, DẠNG LỎNG, ĐỘC, N.O.S | 3282 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1159. | SELEN HỢP CHẤT, DẠNG RẮN, N.O.S. | 3283 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 1160. | SELEN HỢP CHẤT, DẠNG RẮN, N.O.S. | 3283 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1161. | SELEN HỢP CHẤT, DẠNG RẮN, N.O.S | 3283 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1162. | TELU HỢP CHẤT, N.O.S | 3284 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 1163. | TELU HỢP CHẤT, N.O.S | 3284 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1164. | TELU HỢP CHẤT, N.O.S | 3284 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1165. | VANADI HỢP CHẤT, N.O.S | 3285 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 1166. | VANADI HỢP CHẤT, N.O.S | 3285 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1167. | VANADI HỢP CHẤT, N.O.S | 3285 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1168. | CHẤT LỎNG DỄ CHÁY, ĐỘC, ĂN MÒN, N.O.S | 3286 | 3 | 368 | I | 1000 | FL | P001 |
| 1169. | CHẤT LỎNG DỄ CHÁY, ĐỘC, ĂN MÒN, N.O.S | 3286 | 3 | 368 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 1170. | CHẤT ĐỘC DẠNG LỎNG, VÔ CƠ, N.O.S | 3287 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 1171. | CHẤT ĐỘC DẠNG LỎNG, VÔ CƠ, N.O.S | 3287 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1172. | CHẤT ĐỘC DẠNG LỎNG, VÔ CƠ, N.O.S | 3287 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1173. | CHẤT ĐỘC DẠNG RẮN, VÔ CƠ, N.O.S | 3288 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 1174. | CHẤT ĐỘC DẠNG RẮN, VÔ CƠ, N.O.S | 3288 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1175. | CHẤT ĐỘC DẠNG RẮN, VÔ CƠ, N.O.S | 3288 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1176. | CHẤT ĐỘC DẠNG LỎNG, ĂN MÒN, VÔ CƠ, N.O.S | 3289 | 6.1 | 668 | I | 1000 | AT | P001 |
| 1177. | CHẤT ĐỘC DẠNG LỎNG, ĂN MÒN, VÔ CƠ, N.O.S | 3289 | 6.1 | 68 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1178. | CHẤT ĐỘC DẠNG RẮN, ĂN MÒN, VÔ CƠ, N.O.S | 3290 | 6.1 | 668 | I | 1000 | AT | P002 IBC05 |
| 1179. | CHẤT ĐỘC DẠNG RẮN, ĂN MÒN, VÔ CƠ, N.O.S | 3290 | 6.1 | 68 | II |  | AT | P002 IBC06 |
| 1180. | HYDRAZIN, DUNG DỊCH NƯỚC chứa ít hơn 37% hydrazin theo khối lượng | 3293 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1181. | HYDRO XYANUA, DUNG DỊCH TRONG CÒN chứa ít hơn 45% hydro xyanua | 3294 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P601 |
| 1182. | HYDROCACBON, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3295 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 1183. | HYDROCACBON, DẠNG LỎNG, N.O.S (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 3295 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 |
| 1184. | HYDROCACBON, DẠNG LỎNG, N.O.S (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 3295 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 1185. | HYDROCACBON, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3295 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1186. | HEPTAFLOPROPAN (MÔI CHẤT LẠNH R 227) | 3296 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 1187. | HỖN HỢP OXIT ETYLEN VÀ CLOTETRAFLOETAN chứa ít hơn 8,8% oxit etylen | 3297 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 1188. | HỖN HỢP OXIT ETYLEN VÀ PENTAFLOETAN chứa ít hơn 7,9% oxit etylen | 3298 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 1189. | HỖN HỢP OXIT ETYLEN VÀ TETRAFLOETAN chứa ít hơn 5,6% oxit etylen | 3299 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 1190. | HỖN HỢP OXIT ETYLEN VÀ CACBON DIOXIT chứa hơn 87% oxit etylen | 3300 | 2 | 263 |  | 500 | FL | P200 |
| 1191. | 2-DIMETYLAMINOETYL ACRYLAT | 3302 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1192. | KHÍ DẠNG NÉN, ĐỘC, Ô XY HÓA, N.O.S | 3303 | 2 | 265 |  | 25 | AT | P200 |
| 1193. | KHÍ DẠNG NÉN, ĐỘC, ĂN MÒN, N.O.S | 3304 | 2 | 268 |  | 25 | AT | P200 |
| 1194. | KHÍ DẠNG NÉN, ĐỘC, DỄ CHÁY, ĂN MÒN, N.O.S | 3305 | 2 | 263 |  | 25 | FL | P200 |
| 1195. | KHÍ DẠNG NÉN, ĐỘC, Ô XY HÓA, ĂN MÒN, N.O.S | 3306 | 2 | 265 |  | 25 | AT | P200 |
| 1196. | KHÍ HỎA LỎNG, ĐỘC, Ô XY HÓA, N.O.S | 3307 | 2 | 265 |  | 25 | AT | P200 |
| 1197. | KHÍ HÓA LỎNG, ĐỘC, ĂN MÒN, N.O.S | 3308 | 2 | 268 |  | 25 | AT | P200 |
| 1198. | KHÍ HÓA LỎNG, ĐỘC, DỄ CHÁY, ĂN MÒN, N.O.S | 3309 | 2 | 263 |  | 25 | FL | P200 |
| 1199. | KHÍ HÓA LỎNG, ĐỘC, Ô XY HÓA, ĂN MÒN, N.O.S. | 3310 | 2 | 265 |  | 25 | AT | P200 |
| 1200. | KHÍ, LÀM LẠNH DẠNG LỎNG, Ô XY HÓA, N.O.S | 3311 | 2 | 225 |  | 3000 | AT | P203 |
| 1201. | KHÍ, LÀM LẠNH DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, N.O.S | 3312 | 2 | 223 |  | 3000 | FL | P203 |
| 1202. | MẪU HÓA CHẤT, ĐỘC | 3315 | 6.1 |  | I |  |  | P099 |
| 1203. | DỤNG DỊCH AMONIAC, khối lượng riêng tương đối nhỏ hơn 0,880 ở 15 °C trong nước, chứa hơn 50% amoniac | 3318 | 2 | 268 |  | 3000 | AT | P200 |
| 1204. | MERCAPTAN, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, N.O.S hoặc MERCAPTAN HỖN HỢP, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, N.O.S | 3336 | 3 | 33 | I |  | FL | P001 |
| 1205. | MERCAPTAN, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, N.O.S hoặc MERCAPTAN HỖN HỢP, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, N.O.S (áp suất hơi ở 50 °C lớn hơn 110 kPa) | 3336 | 3 | 33 | 11 |  | FL | P001 |
| 1206. | MERCAPTAN, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, N.O.S hoặc MERCAPTAN HỖN HỢP, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, N.O.S. (áp suất hơi ở 50 °C nhỏ hơn 110 kPa) | 3336 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 1207. | MERCAPTAN, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, N.O.S hoặc MERCAPTAN HỖN HỢP, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, N.O.S | 3336 | 3 | 30 | III |  | FL | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1208. | MÔI CHẤT LẠNH R 404A (Pentafloetan, 1,1,1 -trifloetan, và 1,1,1,2-tetrafloetan zeotropic hỗn hợp chứa khoảng 44% pentafloetan và 52% 1,1,1- trifloetan) | 3337 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 1209. | MÔI CHẤT LẠNH R 407A (diflometan, pentafloetan, và 1,1,1,2-tetrafloetan zeotropic hỗn hợp chứa khoảng 20% diflometan và 40% pentafloetan) | 3338 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 1210. | MÔI CHẤT LẠNH R 407B (diflometan, pentafloetan, và 1,1,1,2-tetrafloetan zeotropic hỗn hợp chứa khoảng 10% diflometan và 70% pentafloetan) | 3339 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 1211. | MÔI CHẤT LẠNH R 407C (diflometan, pentafloetan, và 1,1,1,2-tetrafloetan zeo tropic hỗn hợp chứa khoảng 23% diflometan và 25% pentafloetan) | 3340 | 2 | 20 |  |  | AT | P200 |
| 1212. | NITƠ GLYXERIN HỖN HỢP, KHỬ NHẠY, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, N.O.S. chứa ít hon 30% nitơ glyxerin theo khối lượng | 3343 | 3 |  |  |  |  | P099 |
| 1213. | NITƠ GLYXERIN HỖN HỢP, KHỬ NHẠY, DẠNG LỎNG, N.O.S chứa ít hơn 30% nitơ glyxerin theo khối lượng | 3357 | 3 |  | II |  |  | P099 |
| 1214. | MÁY LÀM LẠNH, chứa khí hóa lỏng, dễ cháy, không độc | 3358 | 2 |  |  |  |  | P003 |
| 1215. | CLOSILAN, ĐỘC, ĂN MÒN, N.O.S. | 3361 | 6.1 | 68 | II | 1000 | AT | P010 |
| 1216. | CLOSILAN, ĐỘC, ĂN MÒN, DỄ CHÁY, N.O.S. | 3362 | 6.1 | 638 | II | 1000 | FL | P010 |
| 1217. | 2 -METYLBUTANAL | 3371 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 R001 |
| 1218. | AXETYLEN, KHÔNG DUNG MÔI | 3374 | 2 |  |  |  |  | P200 |
| 1219. | CHẤT NỔ KHỬ NHẠY, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3379 | 3 |  |  |  |  | P099 |
| 1220. | CHẤT ĐỘC XÂM NHẬP QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP, DẠNG LỎNG, N.O.S có LC50 thấp hơn hoặc bằng 200 ml/m3 và nồng độ hơi bão hòa lớn hơn hoặc bằng 500 LC50 | 3381 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P601 |
| 1221. | CHẤT ĐỘC XÂM NHẬP QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP, DẠNG LỎNG, N.O.S có LC50 thấp hơn hoặc bằng 1000 ml/m3 và nồng độ hơi bão hòa lớn hơn hoặc bằng 10 LC50 | 3382 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P602 |
| 1222. | CHẤT ĐỘC XÂM NHẬP QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, N.O.S có LC50 thấp hơn hoặc bằng 200 ml/m3 và nồng độ hơi bão hòa lớn hơn hoặc bằng 500 LC50 | 3383 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P601 |
| 1223. | CHẤT ĐỘC XÂM NHẬP QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, N.O.S có LC50 thấp hơn hoặc bằng 1000 ml/m3 và nồng độ hơi bão hòa lớn hơn hoặc bằng 10LC50 | 3384 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 1224. | CHẤT ĐỘC XÂM NHẬP QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP, DẠNG LỎNG, CÓ KHẢ NĂNG KẾT HỢP VỚI NƯỚC, N.O.S., có LC50 thấp hơn hoặc bằng 200 ml/m3 và nồng độ hơi bão hòa lớn hơn hoặc bằng 500 LC50 | 3385 | 6.1 | 623 | I | 1000 | AT | P601 |
| 1225. | CHẤT ĐỘC XÂM NHẬP QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP, DẠNG LỎNG, CÓ KHẢ NĂNG KẾT HỢP VỚI NƯỚC, N.O.S., có LC50 thấp hơn hoặc bằng 1000 ml/m3 và nồng độ hơi bão hòa lớn hơn hoặc bằng 10 LC50 | 3386 | 6.1 | 623 | I | 1000 | AT | P602 |
| 1226. | CHẤT ĐỘC XÂM NHẬP QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP, DẠNG LỎNG, ÔXI HÓA, N.O.S., có LC50 thấp hơn hoặc bằng 200 ml/m3 và nồng độ hơi bão hòa lớn hơn hoặc bằng 500 LC50 | 3387 | 6.1 | 665 | I | 1000 | AT | P601 |
| 1227. | CHẤT ĐỘC XÂM NHẬP QUA ĐƯỜNG HỒ HẤP, DẠNG LỎNG, ÔXI HÓA, N.O.S., có LC50 thấp hơn hoặc bằng 1000 ml/m3 và nồng độ hơi bão hòa lớn hơn hoặc bằng 10 LC50 | 3388 | 6.1 | 665 | I | 1000 | AT | P602 |
| 1228. | CHẤT ĐỘC XÂM NHẬP QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP, DẠNG LỎNG, ĂN MÒN, N.O.S., có LC50 thấp hơn hoặc bằng 200 ml/m3 và nồng độ hơi bão hòa lớn hơn hoặc bằng 500 LC50 | 3389 | 6.1 | 668 | I | 1000 | AT | P601 |
| 1229. | CHẤT ĐỘC XÂM NHẬP QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP, DẠNG LỎNG, ĂN MÒN, N.O.S., có LC50 thấp hơn hoặc bằng 1000 ml/m3 và nồng độ hơi bão hòa lớn hơn hoặc bằng 10 LC50 | 3390 | 6.1 | 668 | I | 1000 | AT | P602 |
| 1230. | CLONITROBENZEN, DẠNG LỎNG | 3409 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1231. | 4-CLO-o-TOLUIDIN HYDROCLORUA DUNG DỊCH | 3410 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 R001 |
| 1232. | beta-NAPHTHYLAMIN DUNG DỊCH | 3411 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1233. | beta-NAPHTHYLAMIN DUNG DỊCH | 3411 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC02 |
| 1234. | KALI XYANUA DUNG DỊCH | 3413 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 1235. | KALI XYANUA DUNG DỊCH | 3413 | 6.1 | 60 | II | 1000 | AT | P001 IBC02 |
| 1236. | KALI XYANUA DUNG DỊCH | 3413 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1237. | NATRI XYANUA DUNG DỊCH | 3414 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 1238. | NATRI XYANUA DUNG DỊCH | 3414 | 6.1 | 60 | II | 1000 | AT | P001 IBC02 |
| 1239. | NATRI XYANUA DUNG DỊCH | 3414 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1240. | NATRI FLORIT DUNG DỊCH | 3415 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 P001 IBC02 |
| 1241. | CLOACETO-PHENON, DẠNG LỎNG | 3416 | 6.1 | 60 | II |  | AT |  |
| 1242. | XYLYL BROMUA, DẠNG RẮN | 3417 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1243. | 2,4-TOLUYLENEDIAMIN DUNG DỊCH | 3418 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1244. | KALI FLORIT DUNG DỊCH | 3422 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1245. | AMONI DINITRO-o- CRESOLAT DUNG DỊCH | 3424 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1246. | AMONI DINITRO-o- CRESOLAT DUNG DỊCH | 3424 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC02 |
| 1247. | ACRYLAMIT DUNG DỊCH | 3426 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1248. | CLOBENZYL CLORUA, DẠNG RẮN | 3427 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1249. | 3-CLO-4-METYLPHENYL ISOXYANAT, DẠNG RẮN | 3428 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1250. | CLOTOLUIDIN, DẠNG LỎNG | 3429 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1251. | XYLENOL, DẠNG LỎNG | 3430 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1252. | NITROBENZO-TRIFLORIT, DẠNG RẮN | 3431 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1253. | NITROCRESOL, DẠNG LỎNG | 3434 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 LP01 R001 |
| 1254. | HEXAFLOAXETON HYDRAT, DẠNG RẮN | 3436 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1255. | CLOCRESOL, DẠNG RẮN | 3437 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1256. | CỒN alpha- METYLBENZYL, DẠNG RẮN | 3438 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1257. | NITRIL, DẠNG RẮN, ĐỘC, N.O.S | 3439 | 6.1 | 66 | 1 | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 1258. | NITRIL, DẠNG RẮN, ĐỘC, N.O.S | 3439 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1259. | NITRIL, DẠNG RẮN, ĐỘC, N.O.S | 3439 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1260. | SELEN HỢP CHẤT, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3440 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P001 |
| 1261. | SELEN HỢP CHẤT, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3440 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P001 IBC02 |
| 1262. | SELEN HỢP CHẤT, DẠNG LỎNG, N.O.S | 3440 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P001 IBC03 R001 |
| 1263. | CLODINITROBENZEN, DẠNG RẮN | 3441 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1264. | DICLOANILIN, DẠNG RẮN | 3442 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1265. | DINITROBENZEN, DẠNG RẮN | 3443 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1266. | NICOTIN HYDROCLORUA, DẠNG RẮN | 3444 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1267. | NICOTIN SUNPHAT, DẠNG RẮN | 3445 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1268. | NITROTOLUEN, DẠNG RẮN | 3446 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1269. | NITROXYLEN, DẠNG RẮN | 3447 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1270. | CHẤT KHÍ GÂY CHẢY NƯỚC MẮT, DẠNG RẮN, N.O.S | 3448 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 |
| 1271. | CHẤT KHÍ GÂY CHẢY NƯỚC MẮT, DẠNG RẮN, N.O.S | 3448 | 6.1 | 60 | II | 1000 | AT | P002 IBC08 |
| 1272. | BROMBENZYL XYANUA, DẠNG RẮN | 3449 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 |
| 1273. | DIPHENYLCLO-ARSIN, DẠNG RẮN | 3450 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 1274. | TOLUIDIN, DẠNG RẮN | 3451 | 6.1 | 60 | 11 |  | AT | P002 IBC08 |
| 1275. | XYLIDIN, DẠNG RẮN | 3452 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1276. | DINITƠ TOLUEN, DẠNG RẮN | 3454 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1277. | CRESOL, DẠNG RẮN | 3455 | 6.1 | 68 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1278. | CLONITROTOLUEN, DẠNG RẮN | 3457 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1279. | NITROANISOL, DẠNG RẮN | 3458 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1280. | NITROBROMBENZEN, DẠNG RẮN | 3459 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1281. | N-ETYLBENZYL- TOLUIDIN, DẠNG RẮN | 3460 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1282. | CHẤT ĐỘC, CHIẾT XUẤT TỪ SẢN PHẨM SỐNG, DẠNG RẮN, N.O.S | 3462 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 1283. | CHẤT ĐỘC, CHIẾT XUẤT TỪ SẢN PHẨM SỐNG, DẠNG RẮN, N.O.S | 3462 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1284. | CHẤT ĐỘC, CHIẾT XUẤT TỪ SẢN PHẨM SỐNG, DẠNG RẮN, N.O.S | 3462 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 R001 |
| 1285. | ORGANOPHOTPHO HỢP CHẤT, DẠNG RẮN, ĐỘC, N.O.S | 3464 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 1286. | ORGANOPHOTPHO HỢP CHẤT, DẠNG RẮN, ĐỘC, N.O.S | 3464 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1287. | ORGANOPHOTPHO HỢP CHẤT, DẠNG RẮN, ĐỘC, N.O.S | 3464 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1288. | ORGANOARSEN IC HỢP CHẤT, DẠNG RẮN, N.O.S | 3465 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 1289. | ORGANOARSENIC HỢP CHẤT, DẠNG RẮN, N.O.S | 3465 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1290. | ORGANOARSENIC HỢP CHẤT, DẠNG RẮN, N.O.S. | 3465 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1291. | CACBONYL KIM LOẠI, CHẤT RẮN, N.O.S. | 3466 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 1292. | CACBONYL KIM LOẠI, CHẤT RẮN, N.O.S | 3466 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1293. | CACBONYL KIM LOẠI, CHẤT RẮN, N.O.S | 3466 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1294. | HỢP CHẤT HỮU CƠ KIM LOẠI, DẠNG RẮN, ĐỘC, N.O.S. | 3467 | 6.1 | 66 | I | 1000 | AT | P002 IBC07 |
| 1295. | HỢP CHẤT HỮU CƠ KIM LOẠI, DẠNG RẮN, ĐỘC, N.O.S. | 3467 | 6.1 | 60 | II |  | AT | P002 IBC08 |
| 1296. | HỢP CHẤT HỮU CƠ KIM LOẠI, DẠNG RẮN, ĐỘC, N.O.S. | 3467 | 6.1 | 60 | III |  | AT | P002 IBC08 LP02 R001 |
| 1297. | HYDRO TRONG HỆ THỐNG TRỮ HYDRUA KIM LOẠI hoặc HYDRO TRONG HỆ THỐNG TRỮ HYDRUA KIM LOẠI có TRONG THIẾT BỊ hoặc HYDRO TRONG HỆ THỐNG TRỮ HYDRUA KIM LOẠI ĐÓNG GÓI KÈM THEO THIẾT BỊ | 3468 | 2 |  |  | 1000 |  | P205 |
| 1298. | SƠN, DỄ CHÁY, ĂN MÒN (gồm sơn, sơn mài, sơn dầu, chất nhuộm màu, senlac, vécni, dầu đánh bóng, chất trám dạng lỏng và sơn gốc dầu dạng lỏng) hoặc VẬT LIỆU LÀM SƠN, DỄ CHÁY, ĂN MÒN (gồm hợp chất làm giảm nồng độ hoặc pha loãng sơn) | 3469 | 3 | 338 | I |  | FL | P001 |
| 1299. | SƠN, DỄ CHÁY, ĂN MÒN (gồm sơn, sơn mài, sơn dầu, chất nhuộm màu, senlac, vécni, dầu đánh bóng, chất trám dạng lỏng và sơn gốc dầu dạng lỏng) hoặc VẬT LIỆU LÀM SƠN, DỄ CHÁY, ĂN MÒN (gồm hợp chất làm giảm nồng độ hoặc pha loãng sơn) | 3469 | 3 | 338 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 1300. | SƠN, DỄ CHÁY, ĂN MÒN (gồm sơn, sơn mài, sơn dầu, chất nhuộm màu, senlac, vécni, dầu đánh bóng, chất trám dạng lỏng và sơn gốc dầu dạng lỏng) hoặc VẬT LIÊU LÀM SƠN, DỄ CHÁY, ĂN MÒN (gồm hợp chất làm giảm nồng độ hoặc pha loãng sơn) | 3469 | 3 | 38 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 1301. | BÌNH CHỨA PIN NHIÊN LIỆU hoặc BÌNH CHỨA PIN NHIÊN LIỆU TRONG THIẾT BỊ hoặc BÌNH CHỨA PIN NHIÊN LIỆU ĐÓNG GÓI VỚI THIẾT BỊ chứa chất lỏng dễ cháy | 3473 | 3 |  |  |  |  | P004 |
| 1302. | HỖN HỢP ETANON VÀ XĂNG hoặc HỖN HỢP ETANON VÀ NHIÊU LIỆU ĐỘNG CƠ hoặc HỖN HỢP ETANON VÀ DẦU, chứa hơn 10% etanon | 3475 | 3 | 33 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 1303. | BÌNH CHỨA PIN NHIÊN LIỆU hoặc BÌNH CHỨA PIN NHIÊN LIỆU TRONG THIẾT BỊ hoặc BÌNH CHỨA PIN NHIÊN LIỆU ĐÓNG GÓI VỚI THIẾT BỊ, chứa khí dễ cháy hóa lỏng | 3478 | 2 |  |  |  |  | P004 |
| 1304. | BÌNH CHỨA PIN NHIÊN LIỆU hoặc BÌNH CHỨA PIN NHIÊN LIỆU TRONG THIẾT BỊ hoặc BÌNH CHỨA PIN NHIÊN LIỆU ĐÓNG GÓI VỚI THIẾT BỊ, chứa hydro trong hydrua kim loại | 3479 | 2 |  |  |  |  | P004 |
| 1305. | HỖN HỢP PHỤ GIA CHỐNG KÍCH NỔ NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ, DỄ CHÁY | 3483 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 1306. | CHẤT ĐỘC XÂM NHẬP QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, ĂN MÒN, N.O.S., có LC50 thấp hơn hoặc bằng 200 ml/m3 và nồng độ hơi bão hòa lớn hơn hoặc bằng 500 LC50 | 3488 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P601 |
| 1307. | CHẤT ĐỘC XÂM NHẬP QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP, DẠNG LỎNG, DỄ CHÁY, ĂN MÒN, N.O.S., có LC50 thấp hơn hoặc bằng 1000 ml/m3 và nồng độ hơi bão hòa lớn hơn hoặc bằng 10 LC50 | 3489 | 6.1 | 663 | I | 1000 | FL | P602 |
| 1308. | CHẤT ĐỘC XÂM NHẬP QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP, DẠNG LỎNG, CÓ KHẢ NĂNG KẾT HỢP VỚI NƯỚC, DỄ CHÁY, N.O.S., có LC50 thấp hơn hoặc bằng 200 ml/m3 và nồng độ hơi bão hòa lớn hơn hoặc bằng 500 LC50 | 3490 | 6.1 | 623 | I | 1000 | FL | P601 |
| 1309. | CHẤT ĐỘC XÂM NHẬP QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP, DẠNG LỎNG, CÓ KHẢ NĂNG KẾT HỢP VỚI NƯỚC, DỄ CHÁY, N.O.S., có LC50 thấp hơn hoặc bằng 1000 ml/m3 và nồng độ hơi bão hòa lớn hơn hoặc bằng 10 LC50 | 3491 | 6.1 | 623 | I | 1000 | FL | P602 |
| 1310. | DẦU THÔ NHIỀU LƯU HUỲNH, DỄ CHÁY, ĐỘC | 3494 | 3 | 336 | I |  | FL | P001 |
| 1311. | DẦU THÔ NHIỀU LƯU HUỲNH, DỄ CHÁY, ĐỘC | 3494 | 3 | 336 | II |  | FL | P001 IBC02 |
| 1312. | DẦU THÔ NHIỀU LƯU HUỲNH, DỄ CHÁY, ĐỘC | 3494 | 3 | 36 | III |  | FL | P001 IBC03 R001 |
| 1313. | HÓA CHẤT CHỊU ÁP, N.O.S | 3500 | 2 | 20 |  |  | AT | P206 |
| 1314. | HÓA CHẤT CHỊU ÁP, DỄ CHÁY, N.O.S | 3501 | 2 | 23 |  |  | FL | P206 |
| 1315. | HÓA CHẤT CHỊU ÁP, ĐỘC, N.O.S | 3502 | 2 | 26 |  |  | AT | P206 |
| 1316. | HÓA CHẤT CHỊU ÁP, ĂN MÒN, N.O.S | 3503 | 2 | 28 |  |  | AT | P206 |
| 1317. | HÓA CHẤT CHỊU ÁP, DỄ CHÁY, ĐỘC, N.O.S | 3504 | 2 | 263 |  |  | FL | P206 |
| 1318. | HÓA CHẤT CHỊU ÁP, DỄ CHÁY, ĂN MÒN, N.O.S | 3505 | 2 | 238 |  |  | FL | P206 |
| 1319. | URANI HEXAFLORIT, VẬT LIỆU PHÓNG XẠ, KIỆN HÀNG MIỄN TRỪ, số lượng dưới 0,1 kg mỗi kiện, phân hạch hoặc không phân hạch-được miễn trừ | 3507 | 6.1 |  | I |  |  | P603 |
| 1320. | KHÍ HÚT BÁM, DỄ CHÁY, N.O.S | 3510 | 2 |  |  | 3000 |  | P208 |
| 1321. | KHÍ HÚT BÁM, N.O.S | 3511 | 2 |  |  |  |  | P208 |
| 1322. | KHÍ HÚT BÁM, ĐỘC, N.O.S | 3512 | 2 |  |  | 25 |  | P208 |
| 1323. | KHÍ HÚT BÁM, ÔXY HÓA, N.O.S | 3513 | 2 |  |  | 3000 |  | P208 |
| 1324. | KHÍ HÚT BÁM, ĐỘC, DỄ CHÁY, N.O.S | 3514 | 2 |  |  | 25 |  | P208 |
| 1325. | KHÍ HÚT BÁM, ĐỘC, ÔXY HÓA, N.O.S | 3515 | 2 |  |  | 25 |  | P208 |
| 1326. | KHÍ HÚT BÁM, ĐỘC, ĂN MÒN, N.O.S | 3516 | 2 |  |  | 25 |  | P208 |
| 1327. | KHÍ HÚT BÁM, ĐỘC, DỄ CHÁY, ĂN MÒN, N.O.S. | 3517 | 2 |  |  | 25 |  | P208 |
| 1328. | KHÍ HÚT BÁM, ĐỘC, ÔXY HÓA, ĂN MÒN, N.O.S. | 3518 | 2 |  |  | 25 |  | P208 |
| 1329. | BO TRIFLORUA, BỊ HẤP THỤ | 3519 | 2 |  |  | 50 |  | P208 |
| 1330. | CLO, BỊ HẤP THỤ | 3520 | 2 |  |  | 500 |  | P208 |
| 1331. | SILICON TETRAFLORIT, BỊ HẤP THỤ | 3521 | 2 |  |  | 25 |  | P208 |
| 1332. | ARSIN, BỊ HẤP THỤ | 3522 | 2 |  |  | 25 |  | P208 |
| 1333. | GERMANE, BỊ HẤP THỤ | 3523 | 2 |  |  | 25 |  | P208 |
| 1334. | PHOTPHO PENTAFLORIT, BỊ HẤP THỤ | 3524 | 2 |  |  | 25 |  | P208 |
| 1335. | PHOTPHIN, BỊ HẤP THỤ | 3525 | 2 |  |  | 25 |  | P208 |
| 1336. | HYDRO SELENUA, BỊ HẤP THỤ | 3526 | 2 |  |  | 25 |  | P208 |

Ghi chú:

- Danh mục này không quy định đối với các hàng hóa nguy hiểm thuộc hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng.

- Đơn vị tính ngưỡng khối lượng cần xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp (cột 7) là kg (đối với chất rắn), lít (đối với chất lỏng), lít (dung tích phương tiện chứa đối với chất khí).